Додаткова інформація

до проєкта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 17/VIIІ-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток |  |  |  |  |  |
| 1. | Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення, які побудовані у складі будівництва об’єкту «Будівництво багатоповерхових житлових будинків з об’єктами громадського призначення по вул. Жабинського, 2в на орендованій земляній ділянці з виділенням черговості в м. Чернігові» | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2019 -2021 | Водопровід: зовнішня мережа низького напірного водопроводу до насосної станції: - із труб марки ПНД D 110мм L 95,0 п.м,від колодязя 3 до насоснї станції; - із труб марки ПНД D 110мм L 99,0 п.м,від колодязя 1до насосної станції з пожгідрантом Н=1,5 м; зовнішня мережа високо напірного водопроводу: - із труб марки ПЕ D 110х6,3мм L 40,0 п.м,від колодязя 7 (ПК0) до під’їзду № 2; - із труб марки ПЕ D 110х6,3мм L 22,2 п.м, від насосної станції до розподільчого колодязя 1 (дві нитки по 11,1 п.м.); - кільцева мережа (розподільчий колодязь Кол1-Кут1-Кол.2-Кол.3-Кут-2-Кол.4- Кол.5-Кут3-Кол.2-Кут.4-розподільчий колодязь Кол.1) з труб марки ПЕ D110х6,3 мм, L 287,3 п.м; - із труб марки ПЕ D 110х6,3мм, L 53,6 п.м, від розподільчого колодязя 1 до Кол.6, - ввід 2 від Колодязя 3 до під’їзду № 8 з труб марки ПЕ D 110х6мм, L 7,4 м; - ввід 3 від Колодязя 4 до під’їзду № 5 з труб марки ПЕ D 110х6 мм, L 7,3 м; - ввід 4 від Колодязя 5 до під’їзду № 4 з труб марки ПЕ D 110х6 мм, L 7,3 м; - ввід 5 від Колодязя 6 до під’їзду № 9 з труб марки ПЕ D 110х6 мм, L 7,3 м; первісною та залишковою вартістю – 544692,56 грн. водовідведення: - три з/б колодязі D 1000 мм на існуючому колекторі на випусках житлового будинку (1-3 під’їзди); - каналізаційна мережа житлового будинку (5-6 і 7-8 під’їзди) з труб марки ПВХ D 200 мм, L 24,7 п.м з двома колодязями D 1000 мм; - каналізаційна мережа житлового будинку (9-10 під’їзди) з труб марки ПВХ D 200 мм, L 35,2 п.м з двома колодязями D 1000 мм; первісною та залишковою вартістю – 96577,05 грн. |
| 2. | Підвищувальна водопровідна насосна станція по вул. Жабинського, 2в у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Житлобудсервіс» | 2020 | Підвищувальна водопровідна насосна станція загальною площею 14,5 м2 з обладнанням: установка насосна Wilo COR-3 HELІX FIRST V 1604/CR-EB на три насоси – 1 комплект, частотний перетворювач VLT Miсro Drive FC51, прилад автоматичного управління WILO COR-SYSTEM 1.1 -…30,0-… HVAC, реле напруги, перекосу та послідовності фаз RNPP-311M, мембранний бак, шафа управління, фільтр-сепаратор води ФС-Ж-Н-100-1,6/L-100 серійний № 100-052, лічильник води SENSUS. Зав.№ 8 SEN01 18772378, три клапани зворотні тип 6534 DN100 Jafar, 16 засувок Jafar тип 2111 DN100ERDM, обв’язка обладнання з сталевих труб та елементів, насос дренажний. Підземна кабельна лінія електроживлення № 1 L 25,0 м, ВВГ 4х16; підземна кабельна лінія електроживлення № 2 L 28,0 м, ВВГ 4х16; первісною та залишковою вартістю – 346511,00 грн. |
| 3. | Зовнішні мережі водопроводу та господарсько-побутова каналізація К1, які відносяться до житлового будинку за адресою вул. Рапопорта, 43 (будівельна адреса: вул. Кільцева, 14а будинок № 7 (будівельний номер) у м. Чернігові | приватна | ТОВ «ФОРЕСТ-3» | 2021 | Водопровід: зовнішня мережа водопроводу прокладена під землею: - футляр для водопровідної мережі із труб сталевих D 400мм L 27м, труб НПВХ D 400мм L308м, труб сталевих D 315мм L 21м, водопровідна мережа із труб ПЕ 80 D 100 мм L 6м, труб ПЕ 80 D 125мм L 24м, труб ПЕ 80 D 200мм L 175м, труб ПЕ 80 D 250мм L 225м; встановлення чавунних засувок D 100мм у кількості 1шт., встановлення чавунних засувок D 125мм у кількості 5шт., встановлення чавунних засувок D 200мм у кількості 6шт., встановлення чавунних засувок D 250мм у кількості 6шт., влаштування збірних з/б колодязів D 1500мм у кількості 9шт. Первісною та залишковою вартістю – 2 246 278,00 грн. господарсько-побутова каналізація К1: зовнішня мережа господарсько-побутової каналізації К1 прокладена під землею: - футляр для каналізації К1 із труб сталевих D 325мм L24м, Труб НПВХ D 400мм L 162м, - господарсько-побутова каналізація К1 із труб НПВХ D110мм L 9м, труб НПВХ D200мм L 96м, труб НПВХ D 250мм L 278м, труб НПВХ D300мм L 12м, труб НПВХ D 315мм L185м, труб поліетиленових SDR21 D 200мм L 290м, - встановлення чавунних засувок D 300мм у кількості 1шт., - влаштування склопластикових колодязів D 1600мм у кількості 1 шт., - влаштування збірних залізобетонних колодязів D 1000мм у кількості 10шт., D 1500мм у кількості 9 шт. Первісною та залишковою вартістю – 2 986 253,13 грн. |
| 4. | Система газопостачання низького тиску, яка прокладена до житлового будинку № 21 по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 10/3 у третьому мікрорайоні житлового району «Масани»), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Основа-буд-7» | 2020 | газопостачання: система газопостачання низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D200х11,4 мм L 17 м.п., П/Е D110х6,2 мм L 0,5 м.п., П/Е D90х5,2 мм L 2 м.п., П/Е D75х4,3 мм L 8,5 м.п., П/Е D63х4,3 мм L 12 м.п., над землею та виконана із сталевих труб D57х3,5 мм L 3,5 м.п., D76х3,5 мм L 4,0 м.п., кран кульковий фланцевий сталевий D65мм – 1 шт.; кран кульковий фланцевий сталевий D50 мм– 1 шт.; кран П/Е D110 мм – 1 шт.; первісною та залишковою вартістю – 96783,60 грн. |
| 5. | Система газопостачання високого та низького тиску, яка прокладена до житлового будинку № 25 по вул. Незалежності (будівельна адреса – житловий будинок № 19 у третьому мікрорайоні житлового району «Масани»), у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Основа-буд-7» | 2020 | газопостачання: система газопостачання високого та низького тиску прокладена під землею та виконана із труб П/Е D63х4,3 мм L 1 м.п., сталь D57х3,5 мм L 62 м.п., П/Е D90х5,2 мм L 11 м.п., П/Е D110х6,2 мм L 25 м.п., сталь D108х4,5 мм L 1 м.п., сталь D89х4 мм L 2 м.п., кран кульковий фланцевий сталевий D100 мм – 1 шт.; кран кульковий фланцевий сталевий D80 мм – 1 шт.; кран кульковий фланцевий сталевий D50 мм – 1 шт.; кран П/Е D63 – 1 шт., ШГРП – 1 шт.; первісною та залишковою вартістю –288110,80 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                  Олексій ЄПІНІН