Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради №181_від __31.07__ 2006р.

(у редакції рішення виконавчого

комітету   міської ради

від "_____"_____________2006р.  № ____ )

Обов'язковий перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

| № п/п | Послуги | Об'єкт надання послуг | Обсяги та періодичність надання послуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Прибирання сходових клітин Прибирання прибудинкової території | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Роботи виконуються з періодичністю, встановленою управлінням житлово-комунального господарства міської ради, у т.ч.: |  |  |
|  |  |  | - прибирання під’їздів: |  |  |
|  |  |  | вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів | через день |  |
|  |  |  | вологе підмітання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху | через день |  |
|  |  |  | вологе прибирання місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводу | через день |  |
|  |  |  | миття сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів | 1 раз на місяць |  |
|  |  |  | миття сходових площадок і маршів вище 3-го поверху | 1 раз на місяць |  |
|  |  |  | вологе протирання стін, дверей, поручнів, підвіконь, віконних огорож, сходів на горище, опалювальних приладів, поштових скриньок, шаф електрощитів | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  |  | миття вікон | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  |  | обмітання пилу із стель | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  |  | - очищення приямків з металевою решіткою при вході на сходи | раз на місяць |  |
|  |  |  | підмітання майданчиків перед входом у під’їзд | через день |  |
|  |  |  | - посипання території піском | 20 разів протягом зими |  |
|  |  |  | - підмітання території з удосконаленим покриттям | через день |  |
|  |  |  | - підмітання території з неудосконаленим покриттям | раз на тиждень |  |
|  |  |  | - прибирання газонів | через день |  |
|  |  |  | - прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводів | 4 рази на місяць |  |
|  |  |  | - прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шланга | раз на місяць |  |
|  |  |  | - дезінфекція всіх елементів стволів сміттєпроводу | раз на місяць |  |
|  |  |  | - дезінфекція сміттєзбірників | раз на місяць |  |
|  |  |  | - прибирання листя в осінній період - підмітання та зсування снігу, який щойно випав, перекидання снігу або сколу на газони | 40 разів протягом року 10 разів на рік (протягом зими) |  |
|  |  |  | - очищення територій з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | 5 разів на рік (протягом зими) |  |
|  |  |  | - очищення територій від полою | 5 разів на рік (протягом зими) |  |
|  |  |  | - прибирання горищ та підвалів | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  |  | - вилучення сміття зі сміттєприймальних камер | залежно від графіка вивозу сміття |  |
| 3. | Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів. | всі житлові будинки | Побутове сміття вивозиться в повному обсязі, залежно від графіка вивозу, встановленого, виходячи з норм накопичення сміття. |  |  |
| 4. | Обслуговування сміттєкамер. | житлові будинки, обладнані сміттєпроводами | Ремонт сміттєприймальних камер | 1раз на 5 років |  |
|  |  |  | Заміна/ремонт/ контейнерів для сміття | 1 раз на 10 років |  |
| 5. | Освітлення місць загального користування, підвалів | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини, підвали тощо) та витрати електроенергії на їх освітлення (без вартості електролампочок), у т.ч.: |  |  |
|  |  |  | - зовнішній огляд ліній електромереж, силових установок, автоматичних вимикачів, заземлень, групових розподілювальних та запобіжних щитів, перехідних коробок і установчої арматури з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів | 1 раз на 6 місяців |  |
|  |  |  | - дрібний ремонт та заміна електричних пристроїв (вимикачів, патронів, розеток тощо) у сходових клітках, підвалах, горищах та службових приміщеннях | під час оглядів |  |
|  |  |  | - перевірка стану запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів ввідно-розподільних пристроїв із заміною некаліброваних та несправних | під час оглядів |  |
|  |  |  | - вимірювання опору ізоляції електропроводок, кабелів | відповідно до п.3 "Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньо-будинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ" |  |
|  |  |  | - перевірка стану заземлювальних пристроїв, обладнання. Вимірюванням опору контуру заземлення | відповідно до п.1.7.46 ПУЕ (1985р) |  |
|  |  |  | - пошук місць ушкодження електромереж, їх усунення з частковою заміною проводки (до 10% довжини) та арматури | під час оглядів та в разі повідомлення мешканців |  |
|  |  |  | - перевірка цілісності ізоляторів та їх заміна | під час оглядів |  |
|  |  |  | - відновлення написів, розфарбування номерів фаз і знаків | під час оглядів |  |
|  |  |  | - перетягування провислої внутрішньої електропроводки, встановлення додаткових кріплень | у разі потреби |  |
| 6. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Виконуються технічне обслуговування та поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж: - водопостачання - від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно); - водвідведення - від внутрішнього стояка до першого зовнішнього колодязя; Перелік робіт: |  |  |
|  |  |  | - регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання та каналізації | 1 раз на рік та після ремонту |  |
|  |  |  | - заміна прокладок у запірній арматурі | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - ущільнення згонів | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - прочищення лежаків | 1 раз на рік |  |
|  |  |  | - поповнення сальникових ущільнень | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - закріплення приладів, що розхитались | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів | 1 раз на рік |  |
|  |  |  | - перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - встановлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на квартал |  |
|  |  |  | - роботи з усунення незначних аварій із частковою заміною трубопроводу (до 7%) , окремих несправних кранів, вентилів та фасонних частин | упродовж року |  |
|  |  |  | - очищення та ремонт внутрішніх пожежних кранів, перевірка їх на водовіддачу | 2 рази на рік |  |
|  |  |  | - промивка систем питного водопостачання та систем водовідведення | 1 раз на рік |  |
|  |  |  | На внутрішньоквартирних мережах здійснюється тільки ліквідація аварій, заміна сантехприладів не проводиться |  |  |
| 7. | Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання | Будинки обладнані системами теплопостачання | Виконуються технічне обслуговування та поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж: - гарячого водопостачання від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно); На внутрішньоквартирних мережах гарячого водопостачання здійснюється тільки ліквідація аварій; - опалення - від зовнішньої стіни будинку, у тому числі у квартирах. |  |  |
|  |  |  | Перелік робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем центрального опалення та гарячого водопостачання: Центральне опалення |  |  |
|  |  |  | - регулювання систем центрального опалення | за потребою протягом опалювальним сезону |  |
|  |  |  | - гідравлічне випробовування систем центрального опалення | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |  |
|  |  |  | - усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | негайно |  |
|  |  |  | - ревізія та очищення від накипу запірної арматури, поновлення сальникових ущільнень. - укріплення ізоляції трубопроводів | за потребою протягом опалювального сезону |  |
|  |  |  | - огляд та очищення вентилів, засувок, грязьових відстойників, повітрозбірників | за потребою, не менше ніж 2 рази на рік |  |
|  |  |  | - закріплення приладів | за потребою протягом опалювального сезону |  |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів | за потребою протягом опалювального сезону |  |
|  |  |  | - консервація та розконсервація системи центрального опалення | 2 раза на рік |  |
|  |  |  | - оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна, ущільнення згонів | за потребою протягом опалювального сезону |  |
|  |  |  | - заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі | за потребою протягом опалювального сезону |  |
|  |  |  | - промивка ділянок трубопроводів та окремих приладів центрального опалення | за потребою протягом опалювального сезону |  |
|  |  |  | Гаряче водопостачання |  |  |
|  |  |  | - регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання | 1 раз на рік |  |
|  |  |  | - усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі | негайно |  |
|  |  |  | - регулювання повітрявідводників системи гарячого водопостачання | за потребою на протязі року |  |
|  |  |  | - ревізія та очищення від накипу запірної арматури, поновлення сальникових ущільнень | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна, ущільнення згонів | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - укріплення ізоляції трубопроводів | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - огляд та очищення грязьовиків, повітрявідводників, регулювальних кранів, вентилів, засувок, фільтрів | за потребою не менше ніж два рази на рік |  |
|  |  |  | - закріплення приладів | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - усунення засмічень ділянок внутрішньобудинкових водопровідних мереж | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | Перелік робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем центрального опалення та гарячого водопостачання: Центральне опалення |  |  |
|  |  |  | - усунення пошкоджень ізоляції на трубопроводах (до 10 %) | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - ремонт та заміна кранів, вентилів, засувок | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |  |
|  |  |  | - заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6 %) з масляним фарбуванням, та з'єднань | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - ремонт та заміна окремих приладів опалення | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - улаштування додаткових підвісок, підкладок, підставок, укріплення існуючих та встановлених додаткових гачків для труб і приладів центрального опалення | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |  |
|  |  |  | - заміна несправних контрольно-вимірювальних приладів | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |  |
|  |  |  | Гаряче водопостачання |  |  |
|  |  |  | - усунення пошкоджень ізоляції на трубопроводах (до 10%) | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - ремонт та заміна кранів, вентилів, засувок | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6 %) з масляним фарбуванням та з'єднань | за потребою протягом року |  |
|  |  |  | - установка та заміна повітрявідводників | за потребою протягом року |  |
| 8. | Аварійне обслуговування. | всі житлові будинки | ліквідація аварій: - на внутрішньобудинкових мережах (крім внутрішньо-квартирних мереж) з пошуками місць пошкодження у мережах електроосвітлення, водопостачання та каналізації та відновлення постачання комунальних послуг (електро-, водопостачання та водовідведення) - цілодобово - на внутрішньоквартирних мережах шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентилю системи водопостачання (в разі необхідності) – цілодобово |  |  |
| 9. | Дератизація і дезінсекція. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | Дезінсекція за заявками. |  |  |
|  |  |  | Дератизація площі підвалів | 1раз на місяць; |  |
| 10. | Обслуговування димовентиляційних каналів. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | Роботи виконуються згідно з графіками технічного обслуговування, затверджених на підприємстві. |  |  |
| 11. | Поточний ремонт покрівель, несучих та захисних конструкцій, обладнання дитячих і спортивних майданчиків та підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період, ремонт будинкового газопроводу. | всі житлові будинки | Поточний ремонт указаного обладнання проводиться згідно з графіками проведення поточних ремонтів у межах накопичених на спецрахунку коштів. Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий період проводиться 1 раз на рік перед початком опалювального сезону у наступних обсягах: - ремонт дверних коробок в під'їздах – в об'ємі 20% від загального об'єму вхідних дверей; - ремонт дверних полотен в під'їздах – в об'ємі 50% від загального об'єму вхідних дверей; - установка дверних пружин в під'їздах - в об'ємі 50% від загального об'єму вхідних дверей; - ремонт віконних коробок, рам в під'їздах - в об'ємі 5% від загального об'єму вікон; - засклення вікон в під'їздах - в об'ємі 30% від загального об'єму вікон. Поточний ремонт покрівель виконується у розмірі 10% всієї площі покрівлі один раз на рік. Фарбування обладнання дитячих і спортивних майданчиків виконується один раз на рік у розмірі 100%, ремонт обладнання – у розмірі 5%. Поточний ремонт несучих та захисних конструкцій виконується у розмірі 5% загального обсягу несучих та захисних конструкцій один раз на рік. Перелік робіт встановлює управління житлово-комунального господарства міської ради. |  |  |
| 12. | Поточний ремонт під'їздів. | багатоповерхові житлові будинки, крім: - одноповерхових; - під’їздів будинків, які були відремонтовані за рахунок Споживачів повністю (послуга не надається та не сплачується протягом 7 років для 4-5 поверхових будинків та 10 років для 2-3 та 6-14 поверхових будинків з моменту прийняття ремонтних робіт). | Відповідно до графіка проведення поточних ремонтів 2-3 поверхові – один раз на 10 років; 4-5 поверхові - один раз на 7 років; поверхові - один раз на 10 років; |  |  |
| 13. | Поточний ремонт дворових туалетів. | одноповерхові будинки | Роботи виконуються один раз на рік у наступних обсягах: - фарбування водними сумішами – 20%; - ремонт стяжки відмосток – 10%; - ремонт дерев‘яних підлог та вигребів – 3% |  |  |
| 14. | Обслуговування та поточний ремонт димовентиляційних каналів та опалювальних печей в одноповерхівках. | одноповерхові будинки | Роботи виконуються відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України: |  |  |
|  |  |  | - перевірка наявності тяги в димових і вентиляційних каналах |  | згідно з щорічними графіками технічного обслуговування; |
|  |  |  | - прочищення димових і вентиляційних каналів |  | згідно з щорічними графіками технічного обслуговування |
|  |  |  | - очищення від сажі та пропалювання димових труб |  | згідно з щорічними графіками технічного обслуговування |
|  |  |  | - закріплення дверцят, підтропічних листів печей |  | у разі потреби; |
|  |  |  | - усунення завалів у печах |  | у разі потреби; |
|  |  |  | - дрібний ремонт печей з укріпленням окремих цеглин у паливниках |  | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - часткове виправлення мурування димових плит та труб |  | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - улаштування нових розділок |  | у разі потреби; |
|  |  |  | - ремонт існуючих перед топкових листів |  | у разі потреби; |
|  |  |  | - укріплення існуючих та заміна несправних пічних приладів у печах, включаючи заміну плит, жарових шаф, водогрійних коробок та бачків, заміна тріснутих або прогорілих колосників та грат |  | у разі потреби; |
|  |  |  | - розшивання тріщин та затирання зовнішніх поверхонь печей, виправлення штукатурки, промазування швів у стінах, де проходять димови канали |  | 1 раз на рік перед опалювальним періодом |
|  |  |  | - виправлення та укріплення вертикальних та горизонтальних розділок, а також відновлення розділок |  | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - заміна погорілих патрубків у печах, чавунних пліт |  | у разі потреби; |
|  |  |  | - укріплення та заміна окремих цеглин або часткове перемурування димових труб, патрубків та лежаків, ремонт верхньої частини, побілення труб |  | 1 раз на рік перед опалювальним періодом; |
|  |  |  | - ремонт та заміна шиберів та заслінок, а також пристроїв для їх закривання |  | у разі потреби. |
| 15. | Прибирання снігу/зняття бурульок з дахів. | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | У разі необхідності |  |  |
| 16. | Експлуатація номерних знаків | багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхівок) | 1 раз на 8 років |  |  |
| 17. | Технічне обслуговування побутових електроплит та систем протипожежної автоматики та димовидалення. | будинки, обладнані електроплитами та системами протипожежної автоматики та димовидалення | Обслуговування побутових електроплит |  | 1 раз на рік |
|  |  |  | Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення |  | 1 раз на місяць |
| 18. | Технічне обслуговування електроплит. | будинки/квартири, обладнані електроплитами (системи протипожежної автоматики відсутні або не працюють) | Обслуговування електроплит 1 раз на рік |  |  |
| 19. | Утримання паспортної служби. | всі житлові будинки | Відповідно до графіка роботи, погодженого з управлінням житлово-комунального господарства міської ради. безплатно надаються довідки (в 1 екземплярі) громадянам за їхньою вимогою з питань: - реєстрації та перереєстрації; - наявності житлової площі та зареєстрованих у ній осіб; - складу сім‘ї; - факту знаходження на утриманні (у тому числі у батьків їх неповнолітніх дітей, дітей – інвалідів, дітей до 23 років, що навчаються, які проживають разом з ними); - листок вибуття, листок прибуття; - копія особового рахунку. |  |  |
| 20. | Утримання абонентської служби. | всі житлові будинки | Відповідно до графіку роботи, погодженого з управлінням житлово-комунального господарства міської ради |  |  |
| 21. | Технічне обслуговування ліфтів. | Будинки, обладнані ліфтами, крім квартир, розташованих на першому поверсі | цілодобово |  |  |

Примітки

  - Утримання служб консьєржів, утримання вбудованих паркінгів, чищення дворових туалетів  здійснюється понад розмір плати за житлові послуги на підставі укладених договорів з мешканцями будинку.

  - Повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які обліковують обсяги надання комунальних послуг, не входять до обов’язкового переліку житлових послуг.

Секретар міської ради                                                                                                                                                      В.В.Голець