|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Рішення міської ради від 31 січня 2011року |
|  | ( 5 сесія 6 скликання) |

Програма

поліпшення екологічного стану

м. Чернігова на 2011-2015роки

1.Загальні положення

Чернігів – місто обласного значення, адміністративний, економічний і культурний центр Чернігівської області, розташований на правому березі р. Десна.

Клімат м. Чернігова характеризується як м’який, помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря + 6,5 ºС. Середня температура найхолоднішого місяця (січень) - - 6,7 ºС, найтеплішого (липень) - +19,4 ºС, абсолютний максимум - +39  ºС.

Переважаючі вітри:  взимку – західного і південного, влітку -  західного і північно-західного напрямів. Середньорічна швидкість вітру – 3,5 м/сек. Середнє число днів з сильним вітром 15 м/сек – 11. Найбільші швидкості вітру можливі один раз на: рік – 17 м/сек.; 5 років – 20 м/сек.; 10 років – 21 м/сек.; 15 років – 22 м/сек.; 20 років – 23 м/сек..

Територія міста становить – 7856,3 га. Населення -  на 01.01.2010 року –  близько 297 тис. осіб. В адміністративному відношенні поділений на два міських райони – Деснянський і Новозаводський.

Житлова забудова це упорядковані багатоповерхові будинки, території з одноповерховою забудовою де цілком або частково відсутні інженерні комунікації.

Промисловість м. Чернігова представлена, в основному, такими  підприємствами, як  КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ Фірми “ТехНова”, ВАТ «Чернігівське «Хімволокно», ЗАТ «КСК-Чексіл», ВАТ «ЧеЗаРа», ВАТ «Інструментальний завод», ТОВ “Чернігівський завод будматеріалів”, ЗАТ «Чернігівська  фабрика лозових виробів», ЗАТ «Млибор», які в більшості продовжують працювати у скороченому режимі.

На ситуації у промисловому комплексі міста негативним чином позначилася фінансово-економічна криза. ЇЇ наслідками стало значне сповільнення ділової активності, падіння обсягів виробництва та реалізації готової продукції, експорту та імпорту товарів. Найбільше сповільнення спостерігається у металургії, хімічній та будівельній галузях, які займали один з найвагоміших сегментів промислового комплексу міста.

Наряду із падінням обсягів виробництва, за основними показниками Програми економічного і соціального розвитку, відмічається спад у багатьох інших галузях економіки міста.

В зазначених умовах природоохоронні заходи «Чернігівської міської програми охорони, раціонального використання і збереження міського навколишнього середовища на період 2006-2010 роки» виконано не в повному обсязі. З причин відсутності фінансування  невирішеними, чи не в повній мірі вирішеними, залишилися  важливі питання, серед яких поліпшення екологічного стану р. Стрижень, реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, сміттєпереробний комплекс, установка утилізації рідких промислових токсичних відходів та інші, реалізація яких планується Програмою поліпшення екологічного стану м. Чернігова на  2011-2015 роки.

2. Стан навколишнього природного середовища

міста Чернігова

Для комплексного аналізу стану довкілля міста необхідно зробити оцінку  основних  його складових:

- атмосферного повітря;

- водних ресурсів;

- земельних ресурсів та проблеми побутових та промислових  відходів;

- рослинного світу, природних комплексів та об’єктів, що мають екологічну цінність.

2.1.Стан атмосферного повітря м. Чернігова

Екологічний стан атмосферного повітря міста визначається наявністю забруднюючих речовин і оцінюється в залежності від їх концентрацій. Забрудненість атмосферного повітря міста є наслідком викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами. У 2009 році 484 суб’єкта господарювання мали стаціонарні джерела викидів (кількість постійно зростає), серед яких 24 крупних виробничих об’єкта (КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ Фірми “ТехНова”,  ВАТ «Облтеплокомунерго»,  ВАТ «Чернігівське «Хімволокно», ЗАТ «КСК-Чексіл» та інші).  В атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2009 році потрапило 31,6 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 6% більше в порівнянні з 2008 роком (таблиця 1.1.). Серед забруднюючих речовин основна частка припадає на двоокис сірки, суспендовані тверді частинки,  двоокис азоту та оксид вуглецю.

Існує динаміка збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста, насамперед, через відмову користувачів від використання в якості палива природного газу, перехід на альтернативні види палива (таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин у м. Чернігові за 2000-2009 рр.   (тис. тонн)

| # Викиди | 2000 рік база від-ліку | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього: | 22,60 | 20,77 | 23,00 | 27,99 | 32,09 | 27,8 | 29,9 | 28,1 | 29,8 | 31,6 |
| У тому числі: Стаціонарні джерела | 8,00 | 6,17 | 8,30 | 13,39 | 17,39 | 12,6 | 13,6 | 14,4 | 15,9 | 18,5 |
| Пересувні джерела викидів | 14,600 | 14,600 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 15,2 | 16,3 | 13,7 | 13,9 | 13,1 |
| Кількість суб’єктів господарю-вання, що мали стаціонарні джерела викидів | 115 | 123 | 144 | 188 | 315 | 353 | 369 | 376 | 382 | 484 |

Найбільшим стаціонарним забруднювачем атмосферного повітря міста є КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ Фірми “ТехНова”, частка викидів якого у загальному викиді складає від 77 до 97 відсотків (таблиця 1.2.). В 2009 році підприємством в атмосферне повітря викинуто 17,105 тис. тонн забруднюючих речовин, що на 1,635 тис. тонн (10,5 %) більше минулорічного показника. Збільшення обсягів викидів відбулось за рахунок збільшення використання твердого палива (вугілля) в порівнянні з минулим роком та зменшення використання природного газу, при цьому  відбулося збільшення викидів сполук азоту на 114,3 т або на 5,1 %, діоксиду та інших сполук сірки на 1668,343 т або на 17,4 %, діоксиду вуглецю на 8230,859 т або 0,7 %, викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частинок та оксиду вуглецю зменшились на 113,234 т або 3,3% та 34,173 т або 15,6 % відповідно.

Таблиця 1.2. Викиди забруднюючих речовин КЕП "Чернігівська ТЕЦ" ТОВ Фірми “ТехНова”

(тис.тонн)

| Роки | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяги викидів | 8,0 | 17,4 | 12,6 | 13,6 | 14,4 | 15,9 | 18,5 |
| в т.ч.: ТЕЦ | 6,2 (77,5%) | 14,7 (84,5%) | 10,7 (84,9%) | 11,1 (81%) | 12,42 ( 86%) | 15,47 ( 97%) | 17,105 ( 92%) |

Збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу за останні роки пояснюється недостатнім застосуванням еколого-орієнтованих технологій, підвищенням зношеності основних фондів (основне енергетичне обладнання КЕП «Чернігівська ТЕЦ» введено в експлуатацію в 1961-1962рр. та 1973-1974рр.), застосуванням неефективних видів палива (збільшення використання твердого палива з більшим відсотком сірчистості Чернігівською ТЕЦ),  відмовою користувачів від використання в якості палива природного газу та переходом на альтернативні види палива.

Значний внесок у забруднення повітряного басейну міста роблять викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами. Основним видом пересувних джерел забруднення атмосферного повітря в місті є автомобільний транспорт, кількість якого становить близько 50,72 тис. одиниць, з яких 44,74 тис. індивідуальні і 5,98 тис. – підприємств, установ та організацій. У 2009 році  в   атмосферне повітря міста Чернігова потрапило 13,1 тис. тонн забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення,   що на 6% менше в порівнянні з 2008 роком. Основними інгредієнтами-забруднювачами атмосферного повітря від пересувних джерел м.Чернігова є  оксид вуглецю - 10,042 тис. тонн, неметанові легкі органічні сполуки – 1,533 тис. тонн,  оксид азоту – 1,230 тис. тонн, сажа, сірки діоксид, метан, бенз(а)пірен.

Найбільш екологічним видом палива для пересувних джерел забруднення довкілля є стиснений природний газ, використання якого у місті складає 14% від загальної кількості  пального. За статистичними даними,  у м. Чернігові основна частка споживаємого пального припадає на дизельне паливо – 50%, бензин – 30% та зріджений нафтовий газ – 6%.

Чернігівською міською санітарно-епідеміологічною станцією  проводяться спостереження за станом атмосферного повітря м. Чернігова за стаціонарними точками спостереження на автомагістралях з інтенсивним рухом транспорту та підфакельно в зонах впливу підприємств, які не мають нормативної санітарно-захисної зони та найбільш крупних підприємств міста.

## Таблиця 1.3. Показники проб атмосферного повітря селітебних територій м. Чернігова

(за даними Чернігівської міської санітарно-епідеміологічної станції)

| ## Р І К | КІЛЬКІСТЬ ДОСЛІДЖЕНИХ ПРОБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всього | з відхиленням | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1999 | 631 | 30 | 4,8 |
| 2000 | 649 | 24 | 3,7 |
| 2001 | 542 | 13 | 2,4 |
| 2002 | 507 | 32 | 6,3 |
| 2003 | 546 | 34 | 6,2 |
| 2004 | 561 | 31 | 5,5 |
| 2005 | 594 | 33 | 5,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2006 | 552 | 27 | 4,9 |
| 2007 | 573 | 64 | 11,2 |
| 2008 | 636 | 69 | 10,8 |
| 2009 | 618 | 59 | 9,54 |

Загальний рівень забруднення повітря в місті у 2009 році був нижче середнього у мережі спостережень гідрометслужби України. За індексом забруднення атмосфери (ІЗА) він оцінювався як низький.

2.2. Стан водних ресурсів м. Чернігова

У м. Чернігові   використовуються поверхневі та підземні води. Загальний забір поверхневих та підземних вод у 2009 році  складає  у м.Чернігові  106,6 млн. куб. м.  (таблиця  2.1.), з них  використано всього:  103,0 млн. куб. м., у тому числі на  господарсько-побутові потреби 21,84 млн. куб. м., на виробничі потреби – 81,2 млн. куб. м., на сільгоспводопостачання – 0,002, млн. куб. м.

Таблиця 2.1.     Структура загального водозабору у м. Чернігові

млн.куб.м

| Роки | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано води з підземних джерел | 39,94 | 37,81 | 36,39 | 35,13 | 34,27 | 33,82 | 32,21 | 30,83 | 30,09 | 27,9 |
| Забрано води з поверхневих джерел | 48,03 | 54,57 | 55,49 | 85,65 | 87,57 | 82,52 | 65,55 | 82,23 | 77,35 | 78,7 |
| Всього | 87,97 | 92,38 | 91,88 | 120,78 | 121,84 | 116,34 | 97,76 | 113,06 | 107,44 | 106,6 |

Централізоване водопостачання м.Чернігова здійснюється комунальним підприємством «Чернігівводоканал» міської ради із Чернігівського родовища підземних прісних вод загальнодержавного значення. КП «Чернігівводоканал» міської ради  експлуатуються  4  групових водозабори і окремо розташовані артсвердловини, всього  94 (2009 рік) артезіанські свердловини глибиною від 120 до 850 метрів, які використовують воду бучацького та сеноман-нижньокрейдяного водоносних горизонтів. Для господарсько-питного водопостачання міста використовуються виключно підземні води.  Вода, яка  подається у водопровідну мережу КП «Чернігівводоканал» міської ради відповідає всім нормативним вимогам ( ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»).

Основною проблемою якісного водопостачання міста на сьогодні є вторинне забруднення питної води в розподільчій водопровідній мережі (таблиця 2.2.), а також наявність підвищеного вмісту заліза загального і марганцю, підвищених показників кольоровості та каламутності у воді бучацького водоносного горизонту, що є природним фактором.

Таблиця 2.2.  Показники лабораторних досліджень питної води в мережах централізованого водопостачання м. Чернігова

(за даними міськСЕС)

| Рік | Кількість досліджених проб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бактеріологічні дослідження |  |  | Хімічні дослідження |  |  |
|  | всього | з відхиленням | % | всього | з відхиленням від ГДК | % |
| 2000 | 1879 | 117 | 6,2 | 1617 | 92 | 5,6 |
| 2001 | 1837 | 80 | 4,3 | 1645 | 105 | 6,3 |
| 2002 | 1723 | 65 | 3,7 | 1404 | 120 | 8,5 |
| 2003 | 2434 | 48 | 2,0 | 1589 | 134 | 8,4 |
| 2004 | 1433 | 41 | 2,86 | 1249 | 118 | 9,4 |
| 2005 | 2655 | 144 | 5,4 | 1187 | 59 | 4,9 |
| 2006 | 2057 | 84 | 4,1 | 1170 | 67 | 5,7 |
| 2007 | 1875 | 32 | 1,7 | 1191 | 65 | 5,4 |
| 2008 | 2604 | 32 | 1,2 | 1306 | 35 | 2,6 |
| 2009 | 2890 | 40 | 1,38 | 1060 | 36 | 3,4 |

Характеризуючи стан поверхневих водних  об’єктів м. Чернігова  зазначимо, що   гідрографічна мережа м. Чернігова складається з р. Десна, малих річок: Стрижень і Білоус, струмків та балок.

Забруднення р. Десни на відрізку в межах м. Чернігова відбувається, в основному, за рахунок виносу забруднюючих речовин природними і штучними притоками: рр.. Стрижень, Білоус, скидним каналом Чернігівської ТЕЦ і площинним змивом.

Якісний стан поверхневих водних об’єктів міста в  створах спостережень Чернігівської міської санітарно-епідеміологічної станції не набув суттєвих змін в порівнянні з 2008 роком. Показники таблиці 2.3. свідчать про  перевищення норм гранично – допустимих концентрацій для водойм рибогосподарського призначення (далі ГДК) у пробах води у відкритих водоймах м. Чернігова.

Таблиця 2.3. Показники лабораторних досліджень води у відкритих водоймах в пунктах господарського та культурно-оздоровчого водокористування м.Чернігова

(за даними міськСЕС)

| Рік | Кількість досліджених проб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бактеріологічні дослідження |  |  | Хімічні дослідження |  |  |
|  | всього | з відхиленням | % | всього | з відхиленням від ГДК | % |
| 2000 | 75 | 74 | 98,6 | 73 | 35 | 47,9 |
| 2001 | 49 | 47 | 95,5 | 65 | 40 | 61,5 |
| 2002 | 53 | 53 | 100 | 83 | 36 | 43,3 |
| 2003 | 76 | 50 | 65,87 | 84 | 53 | 63,0 |
| 2004 | 60 | 56 | 93,3 | 84 | 53 | 63,0 |
| 2005 | 52 | 48 | 92,3 | 49 | 32 | 65,3 |
| 2006 | 55 | 42 | 76,4 | 56 | 55 | 98,2 |
| 2007 | 69 | 36 | 52,2 | 65 | 65 | 100 |
| 2008 | 53 | 24 | 45,3 | 50 | 50 | 100 |
| 2009 | 59 | 19 | 32,2 | 50 | 50 | 100 |

Малі річки м. Чернігова відчувають досить значне антропогенне навантаження.

Річка Стрижень проходить  з півночі на південь центральною частиною міста через яружно-балкову систему. До основних джерел забруднення р. Стрижень у м. Чернігові відносяться:

- площинний змив, без попереднього очищення,  з забрудненої території водозабору;

- дренування р. Стрижень забрудненого четвертинного водоносного горизонту;

- скид води з території підприємств без очистки;

- викидання різноманітного сміття в яри і р. Стрижень;

- миття машин в водоохоронній зоні;

- втрати в мережі господарсько-побутової каналізації.

Техногенне навантаження на р. Стрижень постійно збільшується. На цей час стан річки різко погіршився.

На замовлення відділу екології та економіки природокористування  у 2006 році Дочірнім підприємством «Водземпроект» ВАТ «Чернігівський проектно-вишукувальний інститут «Чернігівводпроект» розроблено проект (техніко-економічне обгрунтування) «Поліпшення екологічного стану р.Стрижень в м. Чернігові». Проект затверджено розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 5 грудня 2007 року №449. В загальному плані техніко-економічного обгрунтування (далі  -ТЕО)  «Поліпшення екологічного стану р. Стрижень в м. Чернігів» потребують вирішення такі технічні питання:

- розвиток мережі зливової каналізації;

- будівництво очисних споруд зливової каналізації;

- упорядкування русла р. Стрижень;

- встановлення прибережних захисних смуг вздовж річки та водосховищ;

- реконструкція водоскидів на водосховищах;

- поновлення роботи насосної станції та водоподаючого трубопроводу подачі води із р. Десна в р. Стрижень.

Річка Білоус – правобережна притока р. Десна. Основну роль в забрудненні р. Білоус  відіграють:

- скиди недостатньо очищених  стічних вод з каналізаційних очисних споруд КП «Чернігівводоканал» міської ради (таблиця 2.4.);

- фільтраційні втрати зі ставків накопичувачів рідких промислових токсичних відходів, відстійника дренажних вод, міського полігону твердих побутових відходів (район Масани);

-  площинний змив.

Технічний стан системи комунальної зливової каналізації м.Чернігова істотно впливає на водний режим поверхневого шару ґрунтів у межах міста, санітарний і екологічний  стан річок Десни, Стрижня, Білоуса. Від надійної роботи системи залежить попередження виникнення і розвитку та вчасне усунення наслідків таких явищ на міський території, як підтоплення, руйнування дорожніх покриттів і споруд, просідання та зсуви грунту тощо. За останні роки стан системи істотно погіршився через інтенсивне засмічення та забруднення від продуктово-речових ринків та майданчиків, підприємств автомобільного сервісу, незадовільний санітарний стан територій міста. В річку Стрижень скидаються  зливові води з селітебної та промислової водозбірної площі (площа стоку) басейну р. Стрижень  та Білоус без очистки.

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» міської ради є найбільшим забруднювачем водних об’єктів недостатньо очищеними виробничо-побутовими ( міськими)  стічними водами в м. Чернігові ( у 2009 році було скинуто 20,94 млн. м3). У обсягах скидів 2,88 млн. м3 це  промислові стоки  1890 підприємств-водокористувачів міста, решта 18,06 млн. м3 побутові стоки, що складає 86% від загального скиду.

Концентрація забруднюючих речовин, що скидаються разом зі стічними водами, після очищення на очисних спорудах  підприємства в р.Білоус, перевищує встановлені нормативи гранично допустимого скиду по азоту амонійному, фосфатах. Останнім часом очисні споруди м.Чернігова працюють з перевантаженням. Дисбаланс співвідношення органічних компонентів і азоту призводить до низької ефективності очистки стоків.

Міські каналізаційні мережі  знаходяться у вкрай незадовільному, більшістю аварійному, стані, що призводить до аварій із впливом на стан навколишнього природного середовища.

Для вирішення проблеми, яка склалася навколо очистки стічних вод на КП «Чернігівводоканал» міської ради, необхідно виконати роботи з реконструкції існуючих очисних споруд та ліквідації аварійних ситуацій. Вказані роботи потребують значних капітальних вкладень та часу на їх виконання.

Таблиця 2.4. Водоспоживання та водовідведення  у м. Чернігові

|  | Забрано води, млн. куб.м |  | Загальне відве-дення зворотних вод, млн. куб.м | У тому числі |  |  | Скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з підзем-них джерел | з поверхневих водойм |  | забруднених |  | Норматив-но-очищених |  |
|  |  |  |  | усього | Недостатньо-очищених |  |  |
| 2007 рік | 30,83 | 82,23 | 98,87 | 26,33 | 26,33 | 0,785 | 20158,4 |
| в тому числі КП«Чернігівводоканал» | 27,819 | - | 26,33 | 26,33 | 26,33 | - | 4174,3 |
| 2008 рік | 30,09 | 77,35 | 96,56 | 25,38 | 25,38 | 0,847 | 19486,7 |
| в тому числі КП«Чернігівводоканал» | 27,210 | - | 25,38 | 25,38 | 25,38 | - | 4012,9 |
| 2009 рік | 27,90 | 78,70 | 94,41 | 20,94 | 20,94 | 0,298 | 15759,9 |
| в тому числі КП«Чернігівводоканал» | 25,381 | - | 20,94 | 20,94 | 20,94 | - | 3224,8 |

У 2009 році загальне відведення зворотних вод всіма споживачами  м.Чернігова   складає 94,41 млн. куб. м, в тому числі забруднених – 20,94 і нормативно очищених  0,298 млн. куб. м.  Скид забруднюючих речовин у водні об’єкти суб’єктами господарювання м. Чернігова становить у 2009 році 15759,9 тонн.( таблиця 2.4.).

2.3. Стан земельних ресурсів та проблеми побутових та промислових  відходів

У м. Чернігові за станом на 01.01.2010 року територія Чернігівської міської ради становить 7856,3 га,

у тому числі:

- забудовані землі -  5195,0 га;

- сільськогосподарські угіддя -  1840,5 га;

- відкриті землі без рослинного покриву – 67,2 га ;

- землі водного фонду – 364,0 га;

- лісові землі – 263,5 га.

Найбільш забруднені ділянки ґрунтів  тяжіють до промислових підприємств і найбільш напружених автомагістралей міста.

Потребує вирішення проблема існування ореолу забруднених ґрунтів та ґрунтових вод бензопродуктами, що виявлені в 2004 р. під час будівництва водопровідних мереж по вул. Кропивницького. Безпосередньо ділянка виливу бензину розташована на відстані 20м від верхньої бровки схилу долини р. Десни. Вулиця Кропивницького займає присхилову частину високої заплави р. Десни.Згідно даних аналізів лабораторії ВАТ «Чернігівнафтопродукт»  існуючий ореол поширення вільних нафтопродуктів на 80-90%  складається з бензину і 10-20% з дизпалива. На окремих ділянках можна виявити присутність масел.  На контакті з грунтовими водами нафтопродукти змішані з водою. Тут, як правило, більш пори породи заповнені водою, менші –нафтопродуктами.

Одним із значних факторів забруднення території м. Чернігова, який негативно впливає на загальний стан навколишнього природного середовища, є утворення та накопичення різних видів промислових та побутових відходів.

У прибережній захисній смузі р. Десни (золонакопичувач №1) – основного джерела питного водопостачання м. Києва – у межах м.Чернігова за станом на 1 січня 2010 р. накопичено 1 млн. 652 тис. 299 тонн золи ТЕЦ, що є потенційною загрозою забруднення вод р. Десни. За період 2006-2010рр. роботи з рекультивації та покриття рослинним шаром карт золонакопичувача № 1 виконуються постійно по мере заповнення карт. Вивіз золи з золонакопичувача № 1 на золовідвал №2 здійснюється перевізниками у середньому 150000 тонн на рік. Будівництво золовідвала № 2 КЕП Чернігівська ТЕЦ, розміщеного на землях Киїнської сільської ради,  виконується по проекту «золонакопичувач № 2 КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми ТехНова», розробленого ДП Водземпроект «ВАТ «Чернігівводпроект» у 2005р., ведеться за трьома чергами. 1 черга здана в експлуатацію у 2008 році. Завершені роботи з приймання золи і будівництва 2 черги. Виконуються роботи з будівництва та утилізації золи 3 черги.

Питання системного використання золи КЕП «Чернігівська ТЕЦ» в будівельній галузі не вирішене. В 2009 році лише 5,88 тис. тонн (9 % від утворених обсягів) передано для використання, як домішки при виробництві цегли, що не вирішує питання в цілому.

На мулових майданчиках міських каналізаційних очисних споруд накопичено 742,9 тис. тонн відпрацьованого активного мулу.

У Чернігові за рік утворюється близько 120 тис. тонн твердих побутових відходів (ТПВ).

Приблизно 50% ТПВ складають харчові та паперові відходи, а інші 50% – це поліетилен, пластмаса, гума, скло, метали, деревина — цінні компоненти, які через відсутність роздільного збору, служби із сортування та складування не утилізуються і без переробки розміщуються на полігоні ТПВ.

Санітарна очистка міських територій Чернігова здійснюється комунальним підприємством «АТП-2528» Чернігівської міської ради.

Збирання ТПВ здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами безперебійно та організовано за графіками вивезення ТПВ спецавтотранспортом КП «АТП-2528» міської ради. Незважаючи на це, практично в усіх балках, які знаходяться в межах міста та прилеглих до міста територій, існують несанкціоновані звалища побутового і будівельного сміття та інших відходів, що спричиняє забруднення атмосфери, поверхневих водних об’єктів, порушення природних ландшафтів.

З метою впровадження економічного механізму забезпечення  охорони навколишнього природного середовища, обстеження міської території, території підприємств, організацій, установ  та інших закладів на предмет дотримання  законодавства України, рішень місцевих органів влади в сфері благоустрою та санітарно-екологічного порядку в м.Чернігові, попередження  порушень природоохоронного законодавства України у 2009 році створена Екологічна інспекція комунального підприємства «АТП-2528» міської ради. Екологічною інспекцією проведена робота, яка сприяла:

-  активізації укладання угод на вивезення твердих побутових відходів серед власників, наймачів, користувачів житлових будинків та земельних ділянок. За станом на 01.01.2010р.  у місті налічується 18295 приватних домоволодінь, з них уклали угоди на вивезення побутових відходів з виконавцем послуг (КП «АТП 2528» міської ради) 15397 домоволодінь, що складає 84% (протягом 2010 року укладено 1140 угод);

-   шляхом притягнення до відповідальності осіб, що порушують правила благоустрою, санітарно-екологічного порядку, природоохоронного законодавства, вихованню дбайливого ставлення мешканців до оточуючої  природи.

Тверді побутові відходи  міста вивозяться автотранспортом комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради на полігон ТПВ, що знаходиться в районі «Масани».  На міському полігоні ТПВ площа, зайнята місцем видалення відходів  складає 24,58 га. Полігон функціонує з січня 1961 року. За станом на 1 січня 2010 р. з початку  експлуатації  полігону ТПВ  на  ньому  акумульовано більше 19 млн.м3.  Площа складування ТПВ поділена на карти. Спосіб складування відходів - висотний, загальна висота розміщених відходів більше 20 м  і навантаження на площу, що використовується, понад 10 т/м кв. Згідно з цим показником полігон належить до категорії високонавантажених. Схемою санітарної очистки міста експлуатація полігону передбачена до 1997 року, але  за відсутністю альтернативних варіантів  функціонування  його продовжується до цього часу.

Крім того, на площах полігону ТПВ розташовані ставки-накопичувачі рідких промислових токсичних відходів підприємств міста. Санітарно-захисна зона (3000 м ) не витримана. На площі 5,8 га знаходяться 5 ставків, 4 з яких наповнені і злив у них відходів з 1 вересня 1993 року не ведеться. До 2004 року відходи зливались в один ставок-накопичувач об`ємом 28 тис. куб. м, будівництво якого було завершено в липні 1991 року за проектно-кошторисною документацією, розробленою Чернігівською філією інституту “УкрДІПроводгосп”. Згідно з цим проектом побудована і захисна дамба, яка попереджає змив рідких відходів на прилеглі території.

За неточними даними, перша черга ставків-накопичувачів експлуатувалась з початку 70-х років ХХ ст. Ким погоджувалось місце розташування та будівництво 4-х ставків, встановити не вдається. Розміщення відходів здійснювалось у котлованах, які, крім обвалування, не мали необхідних елементів благоустрою. Середня глибина котлованів складає від 1,2-1,5 м до 1,7-1,9 м. Облік вивезених відходів ведеться з 1985 року. За станом на 1 січня 2005 року в ставках-накопичувачах акумульовано 124,0 тис. м. куб. промвідходів, у тому числі у 2003 році – 1 702 м. куб. Якісний склад рідких промислових відходів, акумульованих у ставках, на 97,37-99,99 відсотка складається із води і на 2,63-0,01 відсотка - забруднюючих речовин І-ІІІ класу небезпеки (нікель, хром, мідь, цинк, нафтопродукти, алюміній, кадмій, феноли, капролоктам,СПАР, залізо).

Міський полігон і ставки-накопичувачі рідких промтоксвідходів є потенційно екологонебезпечними об`єктами, які мають негативний вплив на екологічний стан повітря, підземних та поверхневих вод і прилеглих територій.

Виходячи з цього для вивчення ступеню і прогнозу розвитку забруднення поверхневих і підземних вод, ґрунтів і сільгосппродукції, уточнення основних шляхів надходження шкідливих речовин в навколишнє середовище від існуючого міського полігону твердих побутових відходів Дочірнім підприємством «Водземпроект» ВАТ “Чернігівводпроект” із залученням лабораторії НДЦ механіки рідини НАНУ (м.Київ) і обласної санітарно-епідеміологічної станції (м.Чернігів) проведені інженерно-гідрогеологічні дослідження та здійснюється моніторинг впливу міського полігону ТПВ та ставків-накопичувачів рідких промтоксвідходів на стан довкілля.

Одержані дані свідчать про те, що в частині основи звалища ТПВ нема надійного захисного бар`єру на шляху міграції шкідливих речовин, концентрації яких на прилеглих територіях перевищують гранично-допустимі концентрації (ГДК) у декілька разів.

Вплив рідких промтоксвідходів з ставків-накопичувачів та інфільтрату з міського полігону ТПВ відбивається на якості вод відкладів четвертинної системи (ґрунтових водах) - першого від поверхні водоносного горизонту.

Забруднюючі компоненти, які надходять на поверхню та проникають у глиб, диференціюються в межах геологічного простору, в якому різні ґрунти виступають у якості геохімічних бар`єрів, що їх затримують.

Протягом тривалого часу процес просочування, перенасиченої хімічними речовинами рідини, зумовив перенасичення навколишнього геолого-гідрогеологічного середовища забруднювачами і зменшення стійкості екосистеми.

На замовлення управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Виробничо-комерційною фірмою «ВКО» (м.Рівне) розроблена проектно-кошторисна документація «Будівництво установки для утилізації рідких токсичних промислових відходів на полігоні твердих побутових відходів (р-н Масани)». Реалізація зазначеного проекту вирішить проблему ліквідації ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів  та дасть можливість використання звільнених площ.

2.4 Стан зеленого господарства, природних комплексів та об’єктів, що мають  екологічну цінність

До системи зеленого господарства міста входять міські ліси, міські насадження загального, обмеженого та спеціального користування.

Озеленення є одним із найважливіших елементів оптимізації міського середовища: забезпечує сприятливі мікрокліматичні умови, бере участь у очищенні повітря, несе поліфункціональне навантаження у ландшафтній організації міських територій.

За даними технічної інвентаризації 1990 року загальна площа території загального користування становить 665,66 га.

Таблиця 2.5. Розподіл озеленення території міста

за функціональною ознакою

|  | Озеленені території всіх видів – всього | га | 2000,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Території загального користування: всього |  | 665,66 |
|  | з них : - парки культури та відпочинку; - парки міські, сади жилих районів; - сквери; - бульвари та набережні; - лісопарки; - міські ліси | га | 40,46 20,65 9,34 11,30 412,65 171,26 |
| 2. | Насадження обмеженого користування, всього |  | 844,35 |
|  | з них: - на території житлових районів; - на території промислових підприємств | га | 363,49 480,86 |
| 3. | Насадження спеціального призначення, всього |  | 490,09 |
|  | з них: - насадження вздовж вулиць - насадження санітарно-захисних зон | га | 107,23 236,76 |

На одного жителя міста припадає більш, ніж 22 м2 озеленених територій загального користування. Відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів площа озеленених територій загального користування для міст повинна становити не менше 10 м2/люд.

Штучні міські екосистеми втратили свою властивість саморегулювання і повністю залежать від діяльності людей.

Велика кількість зелених насаджень  міста досягла своєї вікової межі. Насадження більшості об’єктів загального користування та вздовж вулиць міста, загалом до  та після воєнних посадок, з перевагою швидкоростучих та недовговічних порід, які з віком втрачають свою декоративність. Зміни у віковій структурі насаджень особливо у центральній частині міста, мають критичний характер. Середній вік дерев 50-70 років, при оптимальному – 40 років. У близькій перспективі дані факти призведуть до ефекту значного зменшення кількості дерев і погіршенню безпечності насаджень.

Міські ліси та лісопарки доповнюють насадження загального користування. Лісопаркова частина зеленої зони в загальному має низький рівень доглянутості незважаючи на те, що виконують природоохоронну, санітарно-оздоровчу та рекреаційну функції. Вся лісопаркова зона потребує вирубки сухих, фаутно-аварійних дерев та порослевого чагарнику. Урочище «Ялівщина» – одне з найбільш улюблених місць відпочинку місцевих жителів - крім вище згаданих заходів потребує встановлення інформаційних щитів та заборонних знаків.

Ботанічні об’єкти природно-заповідного фонду загалом знаходяться в задовільному стані, але потребують значних доглядових робіт та оновлення. Всі об’єкти природно-заповідного фонду потребують детальної інвентаризації з встановленням меж, поновлення охоронних зобов’язань на них, встановлення інформаційних щитів та плакатів певного зразку.

Території обмеженого користування є важливою складовою озеленених територій міста. Найбільшу і найважливішу частину в цьому виді насаджень становлять озеленені ділянки на промислових територіях, основним призначенням яких є виконання ними санітарно-оздоровчої функції. Нині у зв’язку із зменшенням  темпів виробництва, а то і зупинкою підприємств, більшість насаджень знаходяться в занепаді.

Насадження спеціального призначення міста відіграють, як і насадження загального користування, значну оздоровчу і кліматорегулюючу роль. Зростаючи поблизу джерел забруднення деревні насадження на вулицях міста є гарною механічною перешкодою на шляху поширення токсичних речовин. Але, деякі існуючі породи дерев вуличних посадок в сучасних умовах інтенсивного руху транспорту виявились нестійкими до газообразних забруднень атмосфери та виконали свій віковий  термін   і потребують оновлення.

Аналіз стану навколишнього середовища в місті Чернігові було проведено управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, за інформаційної підтримки:

Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області;

Головного управління статистики у Чернігівській області;

Деснянського басейнового управління водних ресурсів;

Чернігівської міської  санітарно-епідеміологічної станції;

управління земельних ресурсів міської ради;

Дочірнього підприємства «Водземпроект» ВАТ „Чернігівський проектно-вишукувальний інститут „Чернігівводпроект”;

комунального підприємства «Чернігівводоканал» міської ради;

комунального підприємства «Зеленбуд» міської ради.

- Загальні висновки

Екологічна ситуація в місті оцінюється за рівнем техногенного  навантаження на основні складові навколишнього природного середовища. У м. Чернігові має місце забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів в обсягах, які могли би бути суттєво зменшені за умови ефективної, цілеспрямованої роботи в цьому  напрямі.  Аналіз стану довкілля показує, що рівень навантаження на навколишнє природне середовище залишається досить високим, але для його зменшення є значні резерви та можливості.  При умові вжиття конкретних заходів, що сприятиме вирішенню основних екологічних проблем, доцільно розраховувати на покращення екологічного стану м.Чернігова.

Основними проблемами щодо стану довкілля міста є:

- розміщення великої кількості золи Чернігівської ТЕЦ в прибережній смузі р. Десна;

- відсутність сучасних мереж зливової каналізації з очисними спорудами;

- продовження забруднення водного басейну недостатньо очищеними стоками, а також в результаті захаращення відходами прибережних захисних смуг;

- накопичення відходів без попереднього його сортування, переробки та утилізації;

- відсутність сміттєпереробних підприємств, підприємств з утилізації рідких промислових токсичних відходів та сучасних технологій очищення каналізаційних стічних вод;

- застарілість зелених насаджень у більшості рекреаційних зон міста та незадовільний їх санітарно-екологічний стан;

- залишковий принцип фінансування природоохоронних заходів;

- недостатнє забезпечення пропаганди дбайливого ставлення до природи серед населення.

4.  Напрями діяльності та  мета Програми

За результатами оцінки стану навколишнього природного середовища м. Чернігова визначилися  основні напрями діяльності  з поліпшення екологічного стану міста:

- підтримання стану атмосферного повітря;

-  поліпшення стану та раціональне використання водних ресурсів;

- охорона і раціональне використання земель та вирішення проблемних питань поводження з побутовими та промисловими відходами;

-  покращання стану рослинних ресурсів, природних комплексів та об’єктів, що мають екологічну цінність;

- контроль у галузі охорони навколишнього  природного середовища та керованість  екологічних  процесів.

Головна мета Програми  це покращення екологічного стану  м.Чернігова  шляхом реалізації комплексу природоохоронних заходів за визначеними напрямами діяльності.

Для вирішення екологічних проблем за напрямами необхідним є вжиття ряду заходів, викладених у додатку до програми  «Напрями та заходи Програми поліпшення екологічного стану м. Чернігова на 2011-2015 роки».

Правові засади здійснення екологічної політики в м. Чернігові визначені Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

Програма поліпшення екологічного стану м. Чернігова на 2011-2015рр.  розроблена згідно з законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

5. Прогнозовані результати,

що очікуються після виконання Програми

Прогнозуючи  результати реалізації Програми  зазначимо, що в ході впровадження природоохоронних заходів буде забезпечено:

- Попередження та ліквідація надходження   забруднюючих речовин в атмосферне повітря міста;

- Поліпшення санітарного стану водоохоронних зон у місті з метою запобігання забрудненню водних об’єктів міста;

- Підвищення ефективності роботи каналізаційних очисних споруд  та очисних споруд зливової каналізації із зменшенням обсягів скидів забруднюючих речовин;

- Поліпшення екологічного стану р. Стрижень в межах міста;

- Покращення очищення території міста від сміття та вирішення проблем поводження з відходами;

- Зменшення забруднення навколишнього природного середовища промисловими токсичними відходами;

- Використання відходів як вторинної сировини;

- Поетапна заміна фаутних та аварійних насаджень у місті;

- Розширення озеленених площ міста та поліпшення стану зелених насаджень загального користування;

- Вирішення проблемних питань, що стосуються об’єктів природно-заповідного фонду.

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету м. Чернігова відповідно до щорічних планів природоохоронних заходів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Річний перелік заходів, що потребують реалізації, затверджується рішенням про міський бюджет на відповідний рік;

-  коштів інших бюджетів;

-  власних коштів підприємств, установ та організацій;

-  інших джерел, не заборонених законодавством.