Додаткова інформація

до проекта рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури» № 49/VII-___

| № п/п | # Об’єкт передачі | ## Власність | # Балансоутримувач | Рік введ. в експл. | Відомості про об’єкт передачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток |  |  |  |  |  |
| 1. | Зовнішні мережі газопостачання низького тиску до багатоповерхового житлового будинку № 1а по вулиці Олега Міхнюка у м. Чернігові | приватна | ТОВ «Альянс Міжрегіонального Співробітництва». | 2018 | газопостачання: зовнішня мережа низького тиску прокладена під землею та виконана із труб ПЕ-80, SDR-17,6 D110 мм, L=200,0 мп, ПЕ-80, SDR-17,6 D90 мм, L=165,0 мп,сталевих D108 мм, L=1,0 мп; сталевих D89 мм, L=1,5 мп; сталевих D76 мм, L=1,0 мп; кран газовий ПЕ D110 мм – 1 шт.; кран газовий фланцевий Ст D65 мм – 1 шт.; первісною та залишковою вартістю – 140294,54 грн. |
| 2. | Під’їзна дорога до житлових кварталів в третьому мікрорайоні житлового масиву «Масани» у м. Чернігові від вул. Любецької | приватна | ОК «Житлово-будівельний кооператив «Європейський двір» | 2019 | Під’їзна дорога улаштована із: підстильного шару піску під бортовий камінь товщиною 0,10 м; основи із щебеню фр.20-40 мм товщиною 0,12 м під бортовий камінь; бетонного бортового каменю БР100.30.15 на бетонній основі загальною довжиною 541 м.; підстильного шару із піску товщиною 0,20 м; основи із щебеню фр.40-70 мм товщиною 0,18 м; розлив бітумної емульсії із розрахунку 1,6 л/м.кв. Покриття із гарячої щільної дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип В товщиною 0,06м, площею 1876 м. кв. Вартістю – 2526191, 09 грн. |
| 3. | Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення прокладені до багатоповерхового житлового будинку по вул. Зеленій, 8 (будівельна адреса) у м. Чернігові, | приватна | ТОВ « С ЕНД С» | 2019 | зовнішня мережа водопостачання: від існуючого водопровідного колодязя на водопроводі D 600 мм по вул. Гонча до колодязя № 3 по вулиці Зелена трубами ПЕ 100 SDR 17 D160х9,5 мм, L=108 м; далі від колодязя № 3 до вводу в житловий будинок № 8 по вул. Зелена трубами ПЕ 100 SDR 17 D75х4,5 мм, L=13 м. Первісною та залишковою вартістю – 266 940,05 грн. зовнішня мережа водовідведення: від існуючого колодязя № 1 К до колодязя № 4К прокладена трубами Корсис ПЕ 80 SN 8 SDR-21 D160 мм, L=48 м. Залізобетонні колодязі D1000 мм - 3 шт. Первісною та залишковою вартістю – 189 690, 67 грн. |

Голова фонду комунального

майна Чернігівської  міської ради                                                                                             О. ЄПІНІН