|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 14 квітня 2014 року № 112 |
| --- | --- |

Норми витрат води водоспоживачами

| № з/п | Споживачі | Одиниці виміру | Норми витрат води л/добу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальна норма | Холодної води | Гарячої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приватні малоквартирні житлові будинки: | 1 мешканець |  |  |  |
| - | з користуванням питною водою з вуличних водорозбірних колонок | ---#--- | 40 | 40 |  |
| - | з користуванням питною водою з дворових водорозбірних колонок або кранів | ---#--- | 60 | 60 |  |
| - | з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн і без газопостачання | ---#--- | 70 | 70 |  |
| - | з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн з газопостачанням | ---#--- | 90 | 90 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією без ванн і без газопостачання | ---#--- | 95 | 95 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією без ванн з газопостачанням | ---#--- | 120 | 120 |  |
| - | з водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами та газовими водопідігрівачами | ---#--- | 125 | 125 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією з ваннами і водопідігрівачами на твердому паливі | ---#--- | 150 | 150 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією з ваннами та газовими (електро) водопідігрівачами | ---#--- | 190 | 190 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, ваннами та швидкодіючими газовими (електро) водопідігрівачами та багатоточковим водорозбором | ---#--- | 250 | 250 |  |
| 2. | Багатоквартирні житлові будинки: | 1 мешканець |  |  |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, без ванн і без газопостачання | ---#--- | 95 | 95 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією без ванн, з газопостачанням | ---#--- | 120 | 120 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, з ваннами і водопідігрівачами на твердому паливі. | ---#--- | 150 | 150 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, з ваннами та газовими ( електро) водопідігрівачами | ---#--- | 190 | 190 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ умивальниками, мийками та душами | ---#--- | 230 | 130 | 100 |
|  | теж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 190 | 190 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, ваннами та швидкодіючими газовими (електро) водопідігрівачами та багатоточковим водорозбором | ---#--- | 250 | 250 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з сидячими ваннами та душами | ---#--- | 275 | 165 | 110 |
|  | те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 215 | 215 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500-1700 мм та душами | ---#--- | 300 | 180 | 120 |
| - | теж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 260 | 260 |  |
| - | з водопроводом і каналізацією, ЦГВ, з ваннами 1500-1700 мм та душами, в будинках, вищих за 12 поверхів | ---#--- | 390 | 270 | 120 |
|  | те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 300 | 300 |  |
| 3. | Гуртожитки: | 1 мешканець |  |  |  |
| - | без душових, з водопроводом і каналізацією | ---#--- | 75 | 75 |  |
| - | із загальними душовими | ---#--- | 140 | 90 | 50 |
|  | те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 120 | 120 |  |
| - | з душами в усіх житлових кімнатах | ---#--- | 180 | 120 | 60 |
|  | те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 150 | 150 |  |
| - | із загальними кухнями і блоками душових при житлових кімнатах у кожній секції будинку | ---#--- | 200 | 120 | 80 |
|  | те ж саме при відсутності гарячої води | ---#--- | 160 | 160 |  |
| - | З водопроводом і каналізацією, ЦГВ умивальниками, мийками та душами. |  | 230 | 130 | 100 |
|  | те ж саме при відсутності гарячої води |  | 190 | 190 |  |
| 4. | Готелі, пансіонати і мотелі: | 1 місце |  |  |  |
| - | з загальними ваннами та душем | ---#--- | 120 | 50 | 70 |
| 5. | Готелі і пансіонати: | 1 місце |  |  |  |
| - | з душем в усіх окремих номерах | ---#--- | 490 | 350 | 140 |
| 6. | Готелі з ваннами: | 1 місце |  |  |  |
| - | в окремих номерах, процент від загального числа номерів - до 25 - до 75 - до 100 | ---#--- | 200 250 300 | 100 100 120 | 100 150 180 |
| 7. | Лікарні: | 1 ліжко |  |  |  |
| - | з загальними ваннами та душовими | ---#--- | 375 | 300 | 75 |
| - | із санітарними вузлами, наближеними до палат | ---#--- | 390 | 300 | 90 |
| - | інфекційні | ---#--- | 410 | 300 | 110 |
| 8. | Санаторії та будинки відпочинку: | 1 ліжко |  |  |  |
| - | з ваннами в усіх житлових кімнатах | ---#--- | 395 | 275 | 120 |
| - | з душовими в усіх житлових кімнатах | ---#--- | 150 | 75 | 75 |
| 9. | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 15 | 9.8 | 5.2 |
| 10. | Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей: | 1 дитина |  |  |  |
| - | з їдальнями, працюючими на півфабрикатах | ---#--- | 21.5 | 10 | 11.5 |
| - | з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | ---#--- | 110 | 75 | 35 |
|  | теж саме з душовими | ---#--- | 135 | 100 | 35 |
| 11. | Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей: | 1 дитина |  |  |  |
| - | з їдальнями, працюючими на півфабрикатах | ---#--- | 55 | 25 | 30 |
| - | з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | ---#--- | 140 | 100 | 40 |
| 12. | Табори відпочинку дітей: | 1 дитина |  |  |  |
| - | з їдальнями, працюючими на сировині і пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | ---#--- | 240 | 200 | 40 |
| 13. | Пральні: | 1 кг сухої білізни |  |  |  |
| - | механізовані | ---#--- | 100 | 75 | 25 |
| - | немеханізовані | ---#--- | 55 | 40 | 15 |
| 14. | Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 30 | 25 | 5 |
| 15. | Учбові заклади (у тому числі вищі та середні спеціальні): | 1 учень та 1 викладач |  |  |  |
| - | з душовими при гімнастичних залах і буфетами, які реалізують готову продукцію | ---#--- | 21 | 15 | 6 |
| 16. | Лабораторії вищих та середніх спеціальних учбових закладів | 1 прилад в зміну | 224 | 112 | 112 |
| 17. | Загальноосвітні школи: | 1 учень та 1 викладач |  |  |  |
| - | з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | ---#--- | 18 | 15 | 3 |
| - | з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах з подовженим днем | ---#--- | 19 | 15 | 4 |
| 18. | Професійно-технічні училища: | 1 учень та 1 викладач |  |  |  |
| - | з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | ---#--- | 23 | 15 | 8 |
| 19. | Школи-інтернати з приміщеннями: | 1 учень та 1 викладач |  |  |  |
| - | учбовими (з душовими при гімнастичних залах) | ---#--- | 17.7 | 15 | 2.7 |
| - | спальними | 1 місце | 200 | 170 | 30 |
| 20. | Науково-дослідні інститути та лабораторії: | 1 працюючий |  |  |  |
| - | хімічного профілю | ---#--- | 460 | 400 | 60 |
| - | біологічного профілю | ---#--- | 370 | 295 | 75 |
| - | фізичного профілю | ---#--- | 125 | 110 | 15 |
| - | природознавчих наук | ---#--- | 16 | 9 | 7 |
| 21. | Аптеки: | 1 працюючий |  |  |  |
| - | торговий зал та підсобні приміщення | ---#--- | 16 | 9 | 7 |
| - | лабораторії підготовки ліків | ---#--- | 310 | 255 | 55 |
| 22. | Підприємства громадського харчування для приготування їжі: | 1 умовна страва |  |  |  |
| - | що реалізується в обідньому залі | ---#--- | 24.7 | 12 | 12.7 |
| - | що реалізується на винос | ---#--- | 21.2 | 10 | 11.2 |
| 23. | Підприємства громадського харчування для приготування напівфабрикатів: | 1т. |  |  |  |
| - | м’ясних | ---#--- | 6700 | 3600 | 3100 |
| - | рибних | ---#--- | 6400 | 5700 | 700 |
| - | овочевих | ---#--- | 4400 | 3600 | 800 |
| - | кулінарних | ---#--- | 7700 | 6500 | 1200 |
| 24. | Магазини: | 1 працюючий в зміну |  |  |  |
| - | продовольчі | ---#--- | 250 | 185 | 65 |
| - | промтоварні | ---#--- | 30 | 25 | 5 |
| 25. | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 120 | 87 | 33 |
| 26. | Кінотеатри | 1 робоче місце в зміну | 4 | 2.5 | 1.5 |
| 27. | Клуби | 1 робоче місце в зміну | 10 | 7 | 3 |
| 28. | Театри: | 1 місце |  |  |  |
| - | для глядачів | ---#--- | 17 | 12 | 5 |
| - | для акторів | 1 актор | 50 | 25 | 25 |
| 29. | Стадіони та спортзали: | 1 місце |  |  |  |
| - | для глядачів | ---#--- | 3 | 2 | 1 |
| - | для фізкультурників ( з урахуванням прийому душу) | 1 фізкульту-рник | 50 | 20 | 30 |
| - | для спортсменів | 1 спортсмен | 100 | 40 | 60 |
| 30. | Плавальні басейни: | % від об’єму за добу |  |  |  |
| - | поповнення басейну | ---#--- | 10 | 10 | --- |
| - | для глядачів | 1 місце | 3 | 2 | 1 |
| - | для спортсменів ( з урахуванням користування душем) | 1 спортсмен | 100 | 40 | 60 |
| 31. | Бані: | 1 відвідувач |  |  |  |
| - | для миття в залах з тазами на лавках та змивання в душових | ---#--- | 245 | 125 | 120 |
| - | теж саме з прийомом оздоровчих процедур та змивання в душових | ---#--- | 290 | 100 | 190 |
| - | душова кабіна | ---#--- | 800 | 560 | 240 |
| - | ванна кабіна | ---#--- | 540 | 180 | 360 |
| 32. | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємствах | 1 душова сітка в зміну | 500 | 230 | 270 |
| 33. | Сауни з басейнами та душем | 1 душова сітка | 770 | 500 | 270 |
| 34. | Цехи з тепловиділенням понад 84 кДЖ на 1 м куб/год | 1 працюючий в зміну | 45 | 21 | 24 |
| 35. | Мийка автотранспорту при наявності немеханічного миття в гаражах: | 1 машина |  |  |  |
| - | грузових автомашин, автобусів, тролейбусів | ---#--- | 800 | 500 | 300 |
| - | легкових автомашин вручну, зі шлангів незалежно від місця стоянки | ---#--- | 550 | 350 | 200 |
| - | автобусів, грузових машин | ---#--- | 500 | 500 |  |
| - | легкових автомашин | ---#--- | 300 | 300 |  |
| - | мотоциклів | ---#--- | 50 | 50 |  |
| 36. | Промивки та випробування внутрішніх мереж водоводів | 100м. будівлі | 10000 | 10000 |  |
| 37. | Фонтани зі зворотною системою водозабезпечення | На 1 % об’єма | 100 | 100 |  |
| 38. | Фонтани при прямому скиданні у каналізацію | Згідно з пропускною здатністю трубо про-воду при швидкості води 2м/с | Згідно діаметру труби | Згідно діаметру труби |  |
| 39. | Питні фонтанчики | л/год на 1 фонт. | 50 | 50 |  |
| 40. | Замороження ковзанок: | КВ.м. |  |  |  |
| - | перша заливка | ---#--- | 50 | 50 |  |
| - | кожна слідуюча | ---#--- | 10 | 10 |  |
| 41. | Автомати газованої води без урахування стаканомийки: | 1 автомат |  |  |  |
| - | з водяним охолодженням | ---#--- | 100 | 100 |  |
| - | з неводяним охолодженням | ---#--- | 25 | 25 |  |
| 42. | Стаканомийки: | 1 стакан |  |  |  |
| - | автомийки, газ. води, пива та інші лотки з продажу напоїв, бочки пива, мийка квасу і т.п. | ---#--- | 50 | 50 |  |
| 43. | Туалети спільного призначення | 1 унітаз | 600 | 600 |  |
| 44. | Чайні всіх типів, кафе та кондитерські | 1 кран за годину | 250 | 250 |  |
| 45. | Хлібопекарні | На 100 кг випеченої продукції | 80 | 80 |  |
| 46. | Утримка худоби: | На 1 голову |  |  |  |
| - | корова | ---#--- | 80 | 80 |  |
| - | молодняк великого рогатого скоту | ---#--- | 30 | 30 |  |
| - | свиня доросла | ---#--- | 25 | 25 |  |
| - | кінь | ---#--- | 80 | 80 |  |
| 47. | Полив: | 1м. кВ. |  |  |  |
| - | на присадибних ділянках | ---#--- | 6 | 6 |  |
| - | посадок у стелажних зимових і грунтових весняних теплицях, парниках усіх типів, в утепленому грунті | ---#--- | 6 | 6 |  |
| - | посадок у грунтових зимових теплицях | ---#--- | 15 | 15 |  |
| - | футбольного поля | ---#--- | 0.5 | 0.5 |  |
| - | удосконалених покриттів, тротуарів, площ, заводських проїздів | ---#--- | 1.3 | 1.3 |  |
| 48. | Водорозбірна колонка в авто-кооперативному гаражі | На 1 гараж | 60 | 60 |  |

Примітка до пункту 47.

Громадянам міста, які мають в особистому користуванні присадибні ділянки, дозволяється використовувати воду з міського водопроводу на полив з 23-00 до 6-00 години, без використання шлангів, не перевищуючи норму поливу, 6 літрів на 1 квадратний метр 90 днів на рік.

| Заступник міського голови – керуючий справами виконкому | С. Г. Віхров |
| --- | --- |