Додаток 2
до рішення сесії
міської ради 
«27» травня 2021 року № 8/VIII-10

Комплектаційна відомість медичного обладнання

| №з/п | Назва медичного обладнання | Специфікація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвукова діагностична Logiq P9 | Консоль: -“21,5” LED монітор, - контрольна сенсорна панель “10,4”- багатопозиційний регульований кронштейн монітора, - 4 порти для датчиків. Програмне забезпечення: - В-режим, - М-режим, - КДК, - енергетичний, імпульсно-хвильовий доплери, - тканева гармоніка, - CrossXbeam-багатоскладове сканування, - режим інверсії, - Scanassistant – протоколи автоматизації проведення досліджень, - програми вимірювання та звітів для всіх видів досліджень, - SRI-алгоритми зниження артефактів, - авто оптимізація зображення. Датчики: - датчик конвексний С1-5RS, - датчик лінійний 9 L- RS. Додатково: - ч.б термопринтер, - блок безперебійного живлення. |
| 2 | Система рентгенографічна POLYRAD SE | - стіл рентгенографічний зі змінною висотою і "плаваючою" в 4-х напрямках декою столу (макс. навантаження 300 кг), - колона рентгенівської трубки (поворот навколо вертикальної вісі та телескопічне переміщення випромінювача у поперечному напрямку), - високочастотний рентгенівський генератор 50 кВт, - автоматичний контроль експозиції (AEC), - рентгенівська трубка (300 кТО), - вбудований дозиметр, - рентгенівський вертикальний штатив до стіни, - високовольтні кабелі, - касетотримач для латеральних знімків, - цифровий плоскопанельний детектор WiFi 35х43 см, сінхронізований з генератором, CsI – сцинтілятор, - робоча станція лаборанта з програмним забезпеченням отримання зображення, - робоча станція лікаря-рентгенолога: - діагностичний, 3-х мегапіксельний монітор, 21дюйм з набором діагностичних програм (BARCO, Бельгія), - додатковий монітор 19” для роботи з базою даних пацієнтів (BARCO, Бельгія), - діагностичне, україномовне програмне забезпечення, - медичний принтер сухого друку. |

Міський голова								В. АТРОШЕНКО