Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від _______ 2008р. № ___

Обов’язковий перелік послуг з утримання будинків

і споруд та прибудинкових територій

| № | Послуги | Об’єкт надання послуг | Обсяги та періодичність наданих послуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перелік робіт | Повторювання робіт за рік |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Роботи виконуються з періодичністю, встановленою управлінням житлово-комунального господарства міської ради, у тому числі: |  |
|  |  |  | Підмітання снігу, який щойно випав, у зимовий період: - з удосконаленим покриттям - з неудосконаленим покриттям | 10 разів на рік 10 разів на рік |
|  |  |  | Посипання територій піском | 20 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Зсування снігу, який щойно випав, на території з удосконаленим покриттям | 10 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Очищення територій під удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | 5 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Перекидання снігу або сколу на газони | 10 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Підмітання території: - з удосконаленим покриттям - з неудосконаленим покриттям | через день 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Прибирання газонів | 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Догляд за трав'яним покровом | 3 рази на рік протягом літа |
| 2 | Прибирання сходових кліток | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Вологе підмітання сходових площадок і маршів | 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Прибирання майданчиків перед входом у під’їзд | через день |
|  |  |  | Підмітання майданчиків | через день |
| 3 | Прибирання дворових туалетів | Одноповерхові будинки | Прибирання дворових туалетів | кожного робочого дня |
| 4 | Вивезення та знешкодження твердих побутових відходів | Всі житлові будинки | За графіком вивозу ТВП : - будинки з сміттєпроводом - благоустроєні будинки - будинки одноповерхові - благоустроєні будинки з контейнерними майданчиками для збору ТПВ | 3 рази на тиждень 4 рази на тиждень 1 раз на тиждень щоденно |
| 5 | Обслуговування сміттєкамер | Багатоповерхові житлові будинки, обладнані сміттєпроводами | Вилучення сміття з сміттєприймальних камер | згідно з графіками вивозу сміття |
|  |  |  | Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводів | 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шлангу | 6 раз на рік протягом літнього періоду |
|  |  |  | Дезінфекція усіх елементів стволів сміттєпроводу | 1 раз на місяць |
|  |  |  | Дезінфекція сміттєзбірників | 1 раз на місяць |
|  |  |  | Вологе прибирання місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводу | 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Профілактичний огляд сміттєзбірника | 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Миття контейнерних сміттєзбірників за допомогою шлангу | 6 раз на рік протягом літнього періоду |
|  |  |  | Ремонт сміттєприймальних камер | 1 раз на 5 років |
|  |  |  | Ремонт обладнання сміттєпроводів | 1 раз на 5 років |
|  |  |  | Заміна контейнерів для сміття | 1 раз на 10 років |
| 6 | Освітлення місць загального користування | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини, підвали, тощо) та витрати електроенергії на їх освітлення (без вартості електролампочок), у т.ч.: |  |
|  |  |  | - ревізія контактних з‘єднань та стану проводів; | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - дрібний ремонт та заміна електричних пристроїв у сходових клітках, підвалах, тощо; | у разі потреби |
|  |  |  | - ревізія та дрібний ремонт обладнання електрощитових; | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - ревізія і дрібний ремонт поверхових розподільчих щитків, заміна несправних пакетних перемикачів; | 1 раз в 6 місяців |
|  |  |  | - дрібний ремонт електрообладнання водопідкачок | у разі потреби |
|  |  |  | - вимірювання опору ізоляції електропроводок та кабелів, перевірка стану заземляючих пристроїв; | відповідно до п.3 „Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ” |
|  |  |  | - ремонт електромереж, усунення ушкоджень з частковою заміною проводки та арматури; | у разі потреби |
|  |  |  | - заміна пошкоджених ізоляторів. | у разі потреби |
| 7 | Обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж виконується: - водопостачання – від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру включно. - водовідведення- від внутрішнього стояка до першого зовнішнього колодязя. Перелік робіт: |  |
|  |  |  | - гідравлічне випробування систем водопостачання; | 1 раз на рік та після ремонту |
|  |  |  | - дрібний ремонт запірної арматури; | у разі необхідності |
|  |  |  | - дрібний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації з усуненням засмічень, ущільнення згонів та стиків;ї | у разі необхідності |
|  |  |  | -заміна окремих ділянок трубопроводів або накладання бандажу; | у разі необхідності |
|  |  |  | - дрібний ремонт внутрішніх пожежних кранів, перевірка їх на водовіддачу; | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - промивка систем питного водопостачання ; | 2 рази на рік |
|  |  |  | - дрібний ремонт підкачувально- насосних станцій; | у разі необхідності |
|  |  |  | - ремонт теплоізоляції трубопроводів. | у разі необхідності |
| 8 | Обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та гарячого водопостачання | Будинки обладнані системами теплопостачання та гарячого водопостачання або без нього | Виконуються технічне обслуговування та поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж: - гарячого водопостачання від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно); - опалення від зовнішньої стіни будинку, в тому числі в квартирах та в місцях загального користування (під’їздах, сміттєкамерах) Перелік робіт: |  |
|  |  |  | Центральне опалення - регулювання систем центрального опалення; | За потребою упродовж опалювального сезону |
|  |  |  | - гідравлічне випробування систем центрального опалення з послідуючою консервацією та роз консервацією | 1 раз на рік після або перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | - дрібний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення з усуненням течі, засмічень, | у разі необхідності |
|  |  |  | очищення від накипу, тощо з заміною окремих ділянок трубопроводу та ремонтом і заміною запірної арматури; | у разі необхідності |
|  |  |  | - усунення пошкоджень ізоляції на трубопроводах ; | у разі необхідності |
|  |  |  | - ремонт приладів опалення місць загального користування; | 1 раз на рік перед |
|  |  |  | - заміна несправних контрольно-вимірювальних приладів | Опалювальним сезоном |
|  |  |  | Гаряче водопостачання- регулювання та гідравлічне випробування систем гарячого водопостачання; | 1 раз на рік |
|  |  |  | - дрібний ремонт внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання з усуненням течі, очищення від накипу, тощо з заміною окремих ділянок трубопроводу та ремонтом і заміною запірної арматури; | у разі необхідності |
|  |  |  | - усунення пошкоджень ізоляції на трубопроводах | у разі необхідності |
| 9 | Аварійне обслуговування | Багатоповерхові будинки | Ліквідація аварій з пошуками місць пошкодження у мережах електроосвітлення і ліквідація аварій в системах водопостачання та каналізації (в т.ч. в квартирах) | цілодобово |
| 10 | Дератизація та дезинсекція | Багатоповерхові будинки з підвалами та техпідпіллями | Дератизація підвалів та техпідпіль | 1 раз на місяць |
|  |  |  | Дезинсекція | У разі необхідності |
| 11 | Обслуговування димовентиляційних каналів | Багатоповерхові будинки | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів: - прочищення димоходів та вентканалів; - ремонт оголовків та їх огляд. | Роботи виконуються згідно графіків технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України, але не менше 1 разу на рік в разі необхідності |
| 12 | Підготовка житлового фонду до зими | Багатоповерхові будинки | - ремонт вхідних дверей та вікон в під‘їздах; | у разі необхідності |
|  |  |  | - відновлення засклення вікон сходових клітин; | у разі необхідності |
|  |  |  | - ремонт вхідних дверей та вікон в підвалах та на горищах будинків; | у разі необхідності |
|  |  |  | - закриття отворів для провітрювання підвальних приміщень. | перед початком опалювального періоду |
| 13 | Поточний ремонт покрівель, під‘їздів, несучих і захисних конструкцій, обладнання дитячих і спортивних майданчиків | Всі житлові будинки | Перелік робіт з ремонту покрівель: - ремонт шиферної покрівлі окремими місцями - ремонт рулонної покрівлі окремими місцями - ремонт водостічних труб - заміна опоряджувальних елементів із листової сталі | у разі необхідності у разі необхідності в разі необхідності в разі необхідності |
|  |  | Багатоповерхові будинки | Перелік робіт по ремонту під‘їздів в залежності від поверховості: - ремонт штукатурки стін - клейове фарбування стін і стелі - олійне фарбування стін - олійне фарбування вікон, дверей, сходових клітин. | 1 раз на 7-10 років |
|  |  | Всі житлові будинки | Перелік робіт по ремонту несучих та захисних конструкцій: - ремонт цоколю - ремонт відмосток - закриття підвальних вікон | у разі необхідності у разі необхідності у разі необхідності |
|  |  | Всі житлові будинки | Перелік робіт по ремонту будинкового газопроводу: - олійне фарбування зовнішньо-будинкових газопроводів; - роботи по заміні газопроводів та вузлів і деталей, встановлених на них, що непридатні до подальшої експлуатації. | 1 раз на 5 років згідно графіків, розроблених у відповідності до Положення про технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газопроводів |
|  |  | Багатоповерхові будинки | Перелік робіт по ремонту обладнання дитячих та спортивних майданчиків: - ремонт дитячого обладнання - ремонт металевих огорож | не менше 1 разу на рік у разі необхідності |
| 14 | Поточний ремонт дворових туалетів | Одноповерхові будинки | - ремонт вигребів - фарбування туалетів водними сумішами | у разі необхідності у разі необхідності |
| 15 | Обслуговування та поточний ремонт димовентиляційних каналів та опалювальних печей | Одноповерхові будинки | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів: - прочищення димоходів та вентканалів. - ремонт печей, оголовків | Роботи виконуються згідно графіків технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України не менше 1 разу на рік ; у разі необхідності |
| 16 | Вивезення снігу – зняття бурульок з дахів | Багатоповерхові будинки | Зняття бурульок | у разі необхідності |
| 17 | Експлуатація номерних знаків | Всі житлові будинки | Заміна номерних знаків | у разі необхідності |
| 18 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | Будинки, обладнані системами протипожежної автоматики та димовидалення | Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 1 раз на місяць (Роботи виконуються згідно графіків технічного огляду у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримування установок пожежної автоматики) |
| 19 | Технічне обслуговування електроплит | Будинки, обладнані електроплитами | Обслуговування електроплит | 1 раз на квартал (Роботи виконуються згідно графіків технічного огляду у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні) |
| 20 | Диспетчиризація ліфтів | Будинки, обладнані ліфтами, крім квартир, розташованих на І-му поверхів | Цілодобово (Роботи виконуються згідно Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |  |
| 21 | Обслуговування ліфтів | Будинки, обладнані ліфтами, крім квартир, розташованих на І-му поверхів | Цілодобово (Роботи виконуються згідно Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |  |