ДОДАТОК 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

12 березня 2012 року № 56

Обов’язковий перелік послуг з утримання будинків

і споруд та прибудинкових територій, періодичність їх надання

| № | Послуги | Об’єкт надання послуг | Обсяги та періодичність наданих послуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перелік робіт | Повторюваність робіт за рік |
| 1 | Прибирання прибудинкової території | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Роботи виконуються з періодичністю, встановленою управлінням житлово-комунального господарства міської ради, у тому числі: |  |
|  |  |  | Підмітання снігу, який щойно випав, у зимовий період: - з удосконаленим покриттям - з неудосконаленим покриттям | 10 разів на рік 10 разів на рік |
|  |  |  | Посипання територій піском | 20 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Зсування снігу, який щойно випав, на території з удосконаленим покриттям | 10 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Очищення територій під удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | 5 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Перекидання снігу або сколу на газони | 10 разів на рік протягом зими |
|  |  |  | Підмітання території: - з удосконаленим покриттям - з неудосконаленим покриттям | через день 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Догляд за трав'яним покровом | 3 рази на рік протягом літа |
|  |  | Багатоповерхові житлові будинки, обладнані сміттєпроводами | Вилучення сміття з сміттєприймальних камер | згідно з графіками вивозу сміття |
|  |  |  | Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводів | 1 раз на два тижні |
|  |  |  | Прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шлангу | 6 раз на рік протягом літнього періоду |
|  |  |  | Дезінфекція усіх елементів стволів сміттєпроводу | 1 раз на два місяці |
|  |  |  | Дезінфекція сміттєзбірників | 1 раз на два місяці |
|  |  |  | Вологе прибирання місць перед завантажувальними клапанами сміттєпроводу | 1 раз на два тижні |
|  |  |  | Профілактичний огляд сміттєзбірника | 1 раз на два тижні |
|  |  |  | Миття контейнерних сміттєзбірників за допомогою шлангу | 6 раз на рік протягом літнього періоду |
|  |  | Одноповерхові будинки | Прибирання дворових туалетів | 4 рази на тиждень |
| 2 | Прибирання сходових кліток | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Вологе підмітання сходових площадок і маршів | у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на тиждень |
|  |  |  | Миття сходових площадок і маршів | 1 раз в місяць |
|  |  |  | Прибирання майданчиків перед входом у під’їзд | через день |
| 3 | Вивезення та знешкодження твердих побутових відходів | Усі житлові будинки | За графіком вивозу твердих побутових відходів: - будинки з сміттєпроводом - благоустроєні будинки - будинки одноповерхові - благоустроєні будинки з контейнерними майданчиками для збору твердих побутових відходів | 3 рази на тиждень 4 рази на тиждень 1 раз на тиждень щоденно |
| 4 | Прибирання покрівлі | Багатоповерхові будинки | Технічні огляди Зняття бурульок | 2 рази в рік (та у разі необхідності) у разі необхідності |
| 5 | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: |  |  |  |
| 5.1 | - холодного водопостачання та водовідведення | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових будинків) | Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж виконується: - водопостачання – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку); - водовідведення - від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку). Перелік робіт: |  |
|  |  |  | - регулювання та гідравлічне випробування систем водопостачання; | 1 раз на рік та після ремонту |
|  |  |  | - ущільнення згонів | у разі необхідності |
|  |  |  | - усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків | у разі необхідності |
|  |  |  | - прочищення лежаків | у разі необхідності |
|  |  |  | - поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів | у разі необхідності |
|  |  |  | - підкарбування раструбів та ущільнення стиків каналізаційних труб | у разі необхідності |
|  |  |  | - усунення течі в трубопроводах, запірній арматурі | негайно |
|  |  |  | - ремонт, заміна запірної арматури | у разі необхідності |
|  |  |  | - заміна окремих ділянок трубопроводів або накладання бандажу при усуненні нещільностей, витоків | у разі необхідності |
|  |  |  | - дрібний ремонт внутрішніх пожежних кранів, перевірка їх на водовіддачу | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - гідравлічна промивка систем питного водопостачання | 2 рази на рік |
|  |  |  | - ремонт теплоізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання | у разі необхідності |
| 5.2 | - центрального опалення | Будинки, обладнані системами центрального опалення | Виконуються технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж: - опалення – від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку). Перелік робіт: |  |
|  |  |  | - регулювання систем центрального опалення | у разі необхідності упродовж опалювального сезону |
|  |  |  | - гідравлічне випробування систем центрального опалення з послідуючою консервацією та розконсервацією | 1 раз на рік після або перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | - усунення течі в трубопроводах, приладах опалення, запірній арматурі | негайно |
|  |  |  | - очищення від накипу запірної арматури | у разі необхідності упродовж року |
|  |  |  | - поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності упродовж року |
|  |  |  | - укріплення ізоляції трубопроводів | у разі необхідності упродовж року |
|  |  |  | - очищення запірної арматури грязьових відстойників, повітрязбирачів, повітрявідводників, елеваторів | у разі необхідності, але не менше ніж 2 рази на рік |
|  |  |  | - прочищення трубопроводів, приладів опалення в під’їзді та сміттекамері | перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів, приладів опалення у під’їзді та сміттекамері | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - консервація та розконсервація системи центрального опалення | 2 рази на рік |
|  |  |  | - оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна, ущільнення згонів | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - перевірка контрольно-вимірювальних приладів | перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | - усунення пошкоджень ізоляції на трубопроводах | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - ремонт та заміна запірної арматури, повітрявідводників | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | - заміна ділянок трубопроводу з масляним фарбуванням та з’єднань | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - ремонт, фарбування, утеплення розширювальних баків | 1 раз на рік перед опалювальним сезоном |
|  |  |  | - аварійне обслуговування | цілодобово |
| 5.3 | - гарячого водопостачання | Будинки, обладнані системами гарячого водопостачання | Виконуються технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж: - гарячого водопостачання від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку). Перелік робіт: |  |
|  |  |  | - регулювання та гідравлічне випробування систем гарячого водопостачання | 1 раз на рік |
|  |  |  | - усунення течі в трубопроводах, запірній арматурі | негайно |
|  |  |  | - поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - очищення від накипу запірної арматури | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна, ущільнення згонів | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - укріплення ізоляції трубопроводів | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - огляд та очищення грязьовиків, повітрязбирачів, повітрявідводників | у разі необхідності, але не менше ніж 2 рази на рік |
|  |  |  | - закріплення трубопроводів | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - усунення пошкоджень ізоляції на трубопроводах | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - ремонт та заміна запірної арматури, повітрявідводників | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - заміна невеликих ділянок трубопроводу з масляним фарбуванням та з’єднань | у разі необхідності протягом року |
|  |  |  | - аварійне обслуговування | цілодобово |
| 5.4 | - аварійне обслуговування | Багатоповерхові будинки | Ліквідація аварій з пошуками місць пошкодження у мережах електроосвітлення, водопостачання та каналізації, опалення в т.ч. з ліквідацією аварій у внутрішньо- квартирних мережах. | цілодобово |
| 6 | Освітлення місць загального користування | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини, підвали тощо) та витрати електроенергії на їх освітлення (без вартості електролампочок на освітлення сходових клітин, загальних коридорів і підвалів), у т.ч.: |  |
|  |  |  | - ревізія контактних з‘єднань та стану проводів | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | - дрібний ремонт та заміна електричних пристроїв у сходових клітках, підвалах тощо (без заміни електролампочок) | у разі необхідності |
|  |  |  | - ревізія та дрібний ремонт обладнання електрощитових, заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів | 1 раз на 6 місяців, у разі необхідності |
|  |  |  | - ревізія і дрібний ремонт поверхових розподільчих щитків | 1 раз в 6 місяців |
|  |  |  | - заміна несправних пакетних перемикачів | у разі необхідності |
|  |  |  | - вимірювання опору ізоляції електропроводок та кабелів, перевірка стану заземляючих пристроїв | відповідно до п.3 „Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ” |
|  |  |  | - ремонт електромереж, усунення ушкоджень з частковою заміною проводки та арматури | у разі необхідності |
|  |  |  | - відновлення написів, розфарбування номерів фаз і знаків | у разі необхідності |
|  |  |  | - заміна пошкоджених ізоляторів. | у разі необхідності |
| 7 | Дератизація та дезінсекція | Багатоповерхові будинки з підвалами та техпідпіллями | Дератизація підвалів та техпідпіль | 1 раз на місяць |
|  |  |  | Дезінсекція | у разі необхідності |
| 8 | Обслуговування димовентиляційних каналів | Багатоповерхові будинки | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів: - прочищення димоходів та вентканалів; - ремонт оголовків та їх огляд. | Роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України, але не менше 1 разу на рік; у разі необхідності |
| 9 | Обслуговування та поточний ремонт димовентиляційних каналів та опалювальних печей | Одноповерхові будинки | Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів: - прочищення димоходів та вентканалів - ремонт печей, оголовків | Роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України не менше 1 разу на рік ; у разі необхідності |
| 10 | Експлуатація номерних знаків | Усі житлові будинки | Заміна номерних знаків | у разі необхідності |
| 11 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | Будинки, обладнані системами протипожежної автоматики та димовидалення | Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 1 раз на місяць (роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримування установок пожежної автоматики) |
| 12 | Обслуговування систем диспетчеризації | Будинки, обладнані ліфтами та системами диспетчеризації, крім квартир, розташованих на І-му поверсі | Обслуговування систем диспетчеризації | Цілодобово (роботи виконують-ся згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |
| 13 | Обслуговування ліфтів | Будинки, обладнані ліфтами, крім квартир, розташованих на І-му поверсі | Технічне обслуговування ліфтів | Цілодобово (роботи виконують-ся згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |

Заступник міського голови – керуючий справами виконкому   					                С. Г. Віхров