- Додаток 1

- до конкурсної документації

- для проведення конкурсу з

- призначення управителя

- багатоквартирного будинку

- в місті Чернігові

ВИМОГИ 
до якості послуги з управління будинком

| Порядковий номер | Назва роботи (послуги) | Періодичність виконання (надання) робіт (послуг) з утримання будинку та прибудинкової території | Інші вимоги до якості |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Утримання будинку та прибудинкової території |  |  |
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
| 1.1.1 | водопостачання (від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)): |  |  |
|  | огляд трубопроводів водопостачання | 2 рази на рік |  |
|  | огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 2 рази на рік |  |
|  | ущільнення згонів | у разі необхідності |  |
|  | поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах та вентилях | у разі необхідності |  |
|  | промивання систем водопостачання | 2 рази на рік |  |
|  | відновлення зруйнованої теплової ізоляції. (розбирання окремих ділянок зруйнованої теплової ізоляції, утеплювання ділянок) | у разі необхідності |  |
|  | тимчасове зашпарування свища (тріщини) | у разі необхідності |  |
|  | закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності |  |
| 1.1.2. | водовідведення (від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)): |  |  |
|  | огляд трубопроводів водовідведення: перевірка їх стану, кріплень трубопроводів, сифонів, випусків | 2 рази на рік |  |
|  | усунення засмічення системи водовідведення | у разі необхідності |  |
|  | закарбування розтруба | у разі необхідності |  |
|  | закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності |  |
| 1.1.3. | теплопостачання (від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку): |  |  |
|  | огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки | 2 рази на рік |  |
|  | перевірка стану пробкових кранів та вентилів, засувок, запірної арматури розширювальних баків на горищі | 2 рази на рік |  |
|  | гідравлічне випробування | 1 раз на рік |  |
|  | перевірка на прогрівання опалювальних приладів з регулюванням та усуненням повітряної пробки | у разі необхідності |  |
|  | тимчасове зашпарування свища (тріщини) | у разі необхідності |  |
|  | поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності |  |
|  | розконсервація (заповнення системи водою з оглядом) | 1 раз на рік |  |
|  | консервація (спуск води із системи) | 1 раз на рік |  |
|  | огляд ізоляції трубопроводів теплопостачання | 1 раз на рік |  |
|  | огляд муфтових з’єднань, підтягування контргайок, муфт | 1 раз на рік |  |
|  | заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях | у разі необхідності |  |
|  | ущільнення згону | у разі необхідності |  |
|  | огляд опалювальних приладів | 1 раз на рік |  |
| 1.1.4. | гарячого водопостачання (від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)): |  |  |
|  | огляд трубопроводів систем гарячого водопостачання | 1 раз на рік |  |
|  | поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності |  |
|  | ущільнення згону | у разі необхідності |  |
|  | тимчасове зашпарування свища (тріщини) | у разі необхідності |  |
|  | огляд ізоляції трубопроводів систем гарячого водопостачання | 1 раз на рік |  |
|  | огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 1 раз на рік |  |
|  | закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності |  |
| 1.1.5. | зливової каналізації: |  |  |
|  | огляд зливової каналізації; перевірка стану трубопроводів, кріплень трубопроводів, сифонів, випусків | 2 рази на рік |  |
|  | усунення засмічення | у разі необхідності |  |
| 1.1.6. | електропостачання: |  |  |
|  | технічний огляд | 2 рази на рік |  |
|  | перевірка заземлення оболонки електрокабелю | 2 рази на рік |  |
|  | заміна ламп розжарювання та ламп денного світла в підвалах, горищах | в разі необхідності |  |
|  | заміна стінного або стельового патрону | в разі необхідності |  |
|  | обслуговування і заміна вимикачів і розеток | в разі необхідності |  |
|  | заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування | в разі необхідності |  |
|  | заміна деталей кріплення електропроводки | в разі необхідності |  |
|  | вимірювання опору ізоляції | раз на 3 роки |  |
|  | монтаж світильників | в разі необхідності |  |
|  | заміна проводів | в разі необхідності |  |
| 1.1.7. | газопостачання: | Цілодобово (роботи виконуються згідно з Правилами безпеки систем газопостачання) |  |
| 1.1.8. | аварійне обслуговування: |  |  |
|  | ліквідація аварій з пошуками місць пошкодження у мережах електропостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання в т.ч. з ліквідацією аварій у внутрішньо-квартирних мережах | цілодобово |  |
| 1.2. | Технічне обслуговування ліфтів: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири другого і вище поверхів |  |  |
|  | технічне обслуговування ліфтів | Цілодобово (роботи виконуються згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |  |
| 1.3. | Обслуговування систем диспетчеризації: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | обслуговування систем диспетчеризації ліфтів | Цілодобово (роботи виконуються згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів у відповідності з технологічним процесом) |  |
|  | обслуговування обладнання систем диспетчеризації (чергове освітлення сходових кліток) | Цілодобово (роботи виконуються у відповідності з технологічним процесом) |  |
| 1.4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів | Роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил безпеки систем газопостачання України |  |
|  | прочищення засмічених вентиляційних каналів | в разі необхідності |  |
|  | прочищення засмічених димових каналів | в разі необхідності |  |
|  | виправлення кладки димаря | в разі необхідності |  |
|  | виправлення оголовка труби | в разі необхідності |  |
|  | перевірка і огляд димових та вентиляційних каналів | згідно графіка |  |
|  | ремонт опалювальних печей | в разі необхідності |  |
|  | перемурування димарів | в разі необхідності |  |
|  | заміна приладдя у опалювальних печах | в разі необхідності |  |
| 1.5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності): |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | обслуговування систем протипожежної автоматики димовидалення | 1 раз на місяць (роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду у відповідності до Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримування установок пожежної автоматики) |  |
| 1.6. | Прибирання прибудинкової території: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | підмітання території: |  |  |
|  | - з удосконаленим покриттям | 2 рази на тиждень, в період відсутності снігового покрову |  |
|  | - з неудосконаленим покриттям | 1 раз на тиждень |  |
|  | - без покриття | 1 раз на два тижні |  |
|  | догляд за трав'яним покровом (скошування трави) | 3 рази на рік, протягом літа |  |
|  | прибирання газонів від листя, хмизу, сміття | 1 раз на рік, в осінній період |  |
|  | прибирання газонів від випадкового сміття | 1 раз на два тижні |  |
|  | проф. огляд сміттєпроводу та сміттєзбірника | 12 разів на рік |  |
|  | вилучення сміття з сміттєприймальних камер | згідно з графіками вивозу сміття |  |
|  | вологе підмітання підлоги сміттєприймальних камер | згідно з графіком вивозу сміття |  |
|  | прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шланга | 6 раз на рік протягом літнього періоду |  |
|  | прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводу | 1 раз на тиждень |  |
|  | миття змінних сміттєзбірників | 6 раз на рік протягом літнього періоду |  |
|  | прибирання контейнерних майданчиків | кожен робочій день в літній період |  |
| 1.7. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) |  |  |
| 1.7.1. | прибирання сходових кліток |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | вологе підмітання сходових площадок і маршів | 1 раз на тиждень |  |
|  | вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів | 1 раз на тиждень |  |
|  | миття сходових площадок і маршів | 1 раз на місяць |  |
|  | вологе протирання: стін (панелей), дверей, поручнів, підвіконь, опалювальних приладів, поштових скриньок, електрощитків | 1 раз на рік |  |
|  | обмітання пилу зі стелі | 1 раз на рік |  |
|  | миття вікон | 1 раз на рік |  |
| 1.7.2. | прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | прибирання горищ, підвалів | 2 рази на рік |  |
|  | очищення покрівлі від сміття та бруду | 2 рази на рік |  |
| 1.8. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожиледними сумішами |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | підмітання снігу, який щойно випав, у зимовий період, на території з удосконаленим та не удосконаленим покриттям | при снігопаді |  |
|  | зсування снігу, який щойно випав, на території з удосконаленим та не удосконаленим покриттям | при снігопаді |  |
|  | очищення від снігу, який щойно випав відмосткок і майданчиків | при снігопаді |  |
|  | очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу | після прибирання основної маси снігу |  |
|  | очищення території від полою | в разі необхідності |  |
|  | очищення контейнерного майданчика в холодний період | кожен робочій день в зимовий період |  |
|  | посипання територій піском | за наявності ожеледиці |  |
| 1.9. | Дератизація |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | дератизація підвалів та техпідпіль | 12 разів на рік |  |
| 1.10. | Дезінсекція |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | дезінсекція | не рідше одного разу на півроку |  |
| 1.11. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку |  |  |
| 1.11.1 | освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | витрати електроенергії на освітлення місць загального користування, підвалів, насосів для підкачування води | в межах споживання |  |
| 1.11.2. | енергопостачання ліфтів |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири другого і вище поверхів |  |  |
|  | витрати на електропостачання ліфтів | в межах споживання |  |
| - Поточний ремонт спільного майна будинку |  |  |  |
| 2.1. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих, та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
| 2.1.1. | Ремонт покрівель: |  |  |
|  | оцинкована сталь | у разі необхідності, до 5% поверхні на рік |  |
|  | м'які покрівельні матеріали | у разі необхідності, до 5% поверхні на рік |  |
|  | емульбіт | у разі необхідності, до 5% поверхні на рік |  |
|  | асбесто-цементові хвилясті плити | у разі необхідності, до 1,3% поверхні на рік |  |
|  | інші (черепиця) | у разі необхідності, до 1,7% поверхні на рік |  |
| 2.1.2. | Ремонт під'їздів | 1 раз на 25 років (4% вартості ремонту на рік) |  |
| 2.1.3. | Ремонт несучих та захисних конструкцій та іншого обладнання: |  |  |
|  | ремонт цоколю | у разі необхідності, до 2,9% поверхні на рік |  |
|  | ремонт відмосток | у разі необхідності, до 2,9% поверхні на рік |  |
|  | ремонт міжпанельних швів | у разі необхідності, до 4% поверхні на рік |  |
|  | ремонт вхідних дверей та вікон у під'їздах | у разі необхідності |  |
|  | відновлення засклення вікон сходових клітин | у разі необхідності |  |
|  | ремонт вхідних дверей та вікон в підвалах та на горищах будинків | у разі необхідності |  |
|  | ремонт прибудинкового обладнання | у разі необхідності |  |
|  | закриття отворів для провітрювання підвальних приміщень | у разі необхідності |  |
| 2.1.4 | Ремонт ліфтів | у разі необхідності |  |
| 2.2. | Поточний ремонт внутрішньо будинкових систем: |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
| 2.2.1. | водопостачання (від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)) |  |  |
|  | заміна окремих ділянок трубопроводу водопостачання | у разі необхідності |  |
|  | замiна кранiв водорозбiрних | у разі необхідності |  |
|  | заміна засувки чавунної фланцевої | у разі необхідності |  |
|  | ремонт теплової ізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання | у разі необхідності |  |
|  | заміна вентиля | у разі необхідності |  |
|  | заміна пожежного вентиля | у разі необхідності |  |
| 2.2.2. | водовідведення (від місця скидання стоків у перший колодязь на випуску з будинку (колодязь не належить до внутрішньобудинкової системи) до трійника включно на відгалуженні від стояка, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)) |  |  |
|  | часткова заміна трубопроводу при усуненні нещільностей, витоків. | у разі необхідності |  |
|  | ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, сифонів, ревізій. | у разі необхідності |  |
| 2.2.3. | теплопостачання (від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)) |  |  |
|  | усунення пошкоджень ізоляції на трубах централізованого опалення | у разі необхідності |  |
|  | заміна засувки | у разі необхідності |  |
|  | заміна пробкових кранів | у разі необхідності |  |
|  | заміна вентилів | у разі необхідності |  |
|  | заміна окремих ділянок трубопроводів | у разі необхідності |  |
| 2.2.4. | гарячого водопостачання (від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури на відгалуженні від стояка або (у разі її відсутності) трійника (врізки) включно, що знаходиться у квартирі споживача (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)). |  |  |
|  | заміна окремих ділянок водопроводу | у разі необхідності |  |
|  | заміна арматури | у разі необхідності |  |
|  | заміна засувки чавунної фланцевої | у разі необхідності |  |
|  | замiна вентилiв | у разі необхідності |  |
|  | ремонт теплової ізоляції трубопроводів | у разі необхідності |  |
| 2.2.5. | зливової каналізації: |  |  |
|  | ремонт зливних труб | у разі необхідності |  |
| 2.2.6. | електропостачання: |  |  |
|  | ремонт електросистем | у разі необхідності |  |
| 2.2.7. | газопостачання: |  |  |
|  | олійне фарбування зовнішньобудинкових газопроводів | 1 раз на 5 років |  |
| 2.2.8. | експлуатація номерних знаків: |  |  |
|  | заміна номерних знаків | у разі необхідності |  |
| 2.3. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі наявності) |  |  |
|  | об'єкт надання послуги: квартири першого поверху, квартири другого і вище поверхів, нежитлові приміщення з окремим входом, нежитлові приміщення без окремого входу |  |  |
|  | ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших інженерних систем у разі їх наявності | у разі необхідності |  |